
编  号：XXX

版本号：2021-01
XXX危化品有限公司

生产安全事故应急预案

编制单位：XXX有限公司
颁布日期：    年    月    日

批准页
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《广东省安全监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》等相关法律、法规、规章的要求，为确保本单位生产经营安全，在生产经营过程中发生生产安全事故时，能迅速、有效、有序地实施应急救援，保护人身安全，减少财产损失，结合本单位的实际情况，特组织编制了《XXX有限公司生产安全事故应急预案》。本预案是本单位实施应急救援工作的规范性文件，用于规范、指导单位生产安全事故的应急救援行动。

经审核，同意批准实施：编号为：XXX，版本号为：2021-01的《XXX有限公司生产安全事故应急预案》，本企业各部门、各级人员均应严格遵守执行。

           批准人（主要负责人）：             

                               (单位盖章)

                           批准日期：    年    月    日

应急预案修订说明

XXX有限公司2018年编制的《XXX有限公司生产安全事故应急预案》，已颁布实行了三年时间，本单位各部门、各级人员均严格遵守执行，并组织开展培训；该预案简明易懂，体现自救互救和先期处置等特点，符合实际、注重实效，经过演练，员工一致建议预案以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。本次具体修订的内容如下：

1、按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）重新编制应急预案。

现根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据应急管理部2号令修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求进行修订，对《XXX有限公司生产安全事故应急预案》中主要包括应急预案体系、应急人员、预案信息报告、部分设备、应急物资等内容进行了修订、完善，并对本公司的危险因素进行全面的分析，确定了可能发生的事故类型及危害程度，针对危险源和事故危害程度，在客观评价了本单位的应急能力和可利用的社会应急资源的情况下，修订、编制了：编号XXX，版本号：2021-01的《XXX有限公司生产安全事故应急预案》，本预案经主要负责人批准实施、并完成在属地应急部门备案后，2018年编制的《XXX有限公司生产安全事故应急预案》作废。
根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，本公司成立了以主要负责人为组长的应急预案修订小组，对本单位的危险因素进行全面的分析，确定了可能发生的事故类型及危害程度，针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施；客观评价了本单位的应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况，并在充分征求相关部门和各级人员的意见后，经过桌面演练后修订完成了《XXX有限公司生产安全事故应急预案生产安全事故应急预案》。

应急预案修订小组

	姓  名
	应急预案编制分工
	职务
	联系电话
	备注

	
	组长
	
	
	

	
	副组长
	
	
	

	
	副组长
	
	
	

	
	组员
	
	
	

	
	组员
	
	
	

	
	组员
	
	
	

	
	组员
	
	
	

	
	组员
	
	
	

	
	组员
	
	
	

	
	组员
	
	
	


应急预案执行部门签署页

为了保证《XXX有限公司生产安全事故应急预案》（应急预案版本号：2021-01）的有效执行，特制定应急预案执行部门签署页，望各部门按照预案规定的部门职责严格执行。
	序号
	公司部门名称
	部门负责人
	签名

	1
	安环办
	
	

	2
	生产部
	
	

	3
	技术部
	
	

	4
	品管部
	
	

	5
	物控部
	
	

	6
	人力行政部
	
	

	7
	财务部
	
	

	8
	企管部
	
	


目  录

1一、综合应急预案


11总则


11.1适用范围


11.2响应分级


32应急组织机构及职责


32.1 应急组织体系


32.2 指挥机构及职责


93 应急响应


93.1信息报告


123.2预警


143.3响应启动


163.4应急处置


193.5应急支援


203.6响应终止


224 后期处置


224.1污染物处置


224.2生产秩序恢复


234.3 人员安置


245应急保障


245.1 通信与信息保障


245.2 应急队伍保障


245.3 物资装备保障


255.4 其他保障


27二、专项应急预案


271火灾、爆炸专项应急预案


322有限空间事故专项应急预案


373危化品泄漏事故专项应急预案


42三、现场处置方案


421初始火灾事故现场处置方案


452灼烫现场处置方案


473危险化学品泄漏现场处置方案


504触电事故现场处置方案


535机械伤害现场处置方案


556中毒窒息现场处置方案


587车辆伤害现场处置方案


608高处坠落事故现场处置方案


639锅炉事故处置方案


6710物体打击现场处置方案


6911淹溺现场处置方案


7112停电事故现场处置方案


7313电梯事故现场处置方案


7514天然气事故现场处置方案


77四、附件


771生产经营单位概况


932风险评估结果


973预案体系与衔接


984应急物资装备清单


995有关应急部门、机构或人员的联系方式表


1026生产安全事故快报表


1067关键的路线、标识、图纸和安全技术说明说明书


1268编制依据





一、综合应急预案

1总则

1.1适用范围
本预案适用于XXX有限公司的厂区，含厂房、甲类仓库、仓库一、储罐区、设备房和配电房等生产、储存和辅助场所等发生火灾、爆炸、中毒和窒息、锅炉爆炸、压力容器爆炸、起重伤害、机械伤害、触电伤害、灼烫、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺等生产安全事故的抢险、救援和现场处置。
1.2响应分级

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、影响范围和控制事态的能力，本预案应急响应分为三级应急响应，即：一级应急响应、二级应急响应、三级应急响应。

（1）三级响应（现场应急级）

启动条件：事故发生的初期，造成人员轻伤或装置、设施、设备受到轻微损坏，事故还是处于事故现场可控状态，能被事故发生的所在班组（部门）正常可利用的资源处理的紧急情况。此种事故对于厂内员工和场外企业的影响可以忽略，事件发生部门负责人启动三级预案，事故发生区域的经理/主管负责现场指挥。

（2）二级响应（公司应急级）

启动条件：必须利用本厂的全部有关单位（部门或组）及企业一切可利用资源处理，但尚处于本厂内部可控状态，未波及本厂区周边单位时的紧急情况。此时本公司的应急相应人员应立即行动，由应急指挥部启动二级响应，副总指挥负责现场的指挥。全场警报，全部人员停止作业，听从指挥部安排。

（3）一级响应（社会应急级）

启动条件：事态发展可能或已经超出本厂的控制能力；已经影响到周边单位；需要向上级政府应急救援部门求救。公司应急救援指挥部总指挥或由总指挥授权的人员将事故情况及时上报XXX应急管理局，并由XXX应急管理局负责启动一级应急预案并负责全面的指挥与协调，同时全厂警报。
2应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

为保障事故状态下能迅速有效调动各方力量，对生产安全事故进行有效救援，最大限度减少人员财产损失。企业成立了应急救援指挥部和应急响应小组，下设五个救援小组，XXX有限公司应急指挥部设在办公楼内二层办公室，由总指挥全权负责，总指挥不在企业时，由副总指挥负责指挥。应急指挥部的位置在需要时，可根据事故实际情况设在现场或另外选择适合的地点。其应急组织体系如下图：
[image: image1.png]=]

SEEGE

R

W omow w ®

g & BS R & ®
bid b
T

woE s o W

Bom R W





图2.1应急组织体系图

2.2 指挥机构及职责

2.2.1人员组成
（1）应急指挥部
总指挥：主要负责人；
副总指挥：生产部长、安环主管；
指挥部成员：人力行政部部长等，详细见附件5。

若总指挥不在企业，由副总指挥负责企业应急救援工作。若总指挥、副总指挥均不在企业时，由指挥部成员按名单的顺序排列予以替补负责企业应急救援工作。
（2）应急管理办公室

办公室负责人：专职安全员。

办公室地点：办公楼内二层办公室。

（3）各专业组人员组成：

1）应急抢险组：

组长：生产主管：。

组员：生产部员工

2）警戒疏散组：

组长：生产部主管：。

组员：物控部员工。

3）现场救护组：

组长：生产部主管：。

组员：生产班班长、员工。

4）通讯联络组：

组长：生产部主管：。

组员：生产部班长、工艺员、技术员

5）后勤保障组：

组长：人力行政部部长：。

组员：保安。

应急指挥部和各应急救援小组的人员组成和联系方式见附件5。

2.2.2应急指挥部职责
（1）接受政府指令的调动；
（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；
（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；
（4）启动和终止应急预案；
（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时，提请上级政府部门启动厂外预案；
（6）负责配合上级政府部门组织的事故后事故调查组，进行事故调查；
（7）事故信息及总结的上报。

2.2.3总指挥职责

（1）主要负责协调组织指挥抢险救援工作；
（2）组织相关人员进行分析研判，对事故发展趋势进行汇总；
（3）决定应急响应级别，决定应急响应启动和终止；

（4）调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；
（5）决策现场抢险措施和方案；

（6）组织好疏散和救援，根据事故的发展，必要时撤出应急抢险队员；

（7）指挥、协调应急反应行动；

（8）与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（9）如果事故级别升级到社会级别，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援请求；

（10）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（11）组织好应急结束和后期处置工作。

2.2.4副总指挥职责

（1）主要负责事故现场前沿抢险救援的组织指挥和具体的救援工作；

（2）协助总指挥负责现场应急救援的具体指挥工作；

（3）总指挥不在企业时，受总指挥的指定或委托，代行总指挥职责； 

（4）及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；
（5）核实现场人员伤亡和损失情况；

（6）应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作；

（7）组织应急预案的培训、演练。
2.2.5应急管理办公室职责

（1）督促落实应急救援指挥部做出的决定和指示；

（2）督促检查应急预案的制订、修订和执行情况；

（3）组织制订安全常识、应急知识的宣传培训和应急求援队伍的业务培训、演练计划、督促指导预案演练等；

（4）检查落实各项应急救援物资的准备工作；

（5）指导做好应急队伍的调度、充实工作。

2.2.6应急抢险组职责

组长不在时由应急抢险组按名单的顺序排列予以替补负责小组应急救援工作。
接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，做好救援准备；

负责搜救遇险人员，将涉险人员转移至安全地带；

熟悉现场设备、设施的布置；

熟练掌握个人防护用品、应急救援工具的性能、使用方法和安全注意事项，及时采取自我保护和撤退措施；
执行应急指挥部的指令，持续跟踪事故现场动态，及时向指挥部报告事故处理情况；

专业救援人员到达时，协助救援工作；

负责事故现场转移物资；

负责灭火、抢险后事故现场的洗消去污，为恢复经营作好准备；

应急指挥下达的其他任务。
2.2.7警戒疏散组职责

组长不在时由警戒疏散组按名单的顺序排列予以替补负责小组应急救援工作。
（1）执行应急指挥部的指令；

（2）根据事故影响范围，设置禁戒区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

（3）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入公司；

（4）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数，及时报告人员清点结果；

（5）负责维持事故现场秩序；

（6）保护事故现场。
2.2.8现场救护组职责

组长不在时由现场救护组按名单的顺序排列予以替补负责小组应急救援工作。
（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责受伤人员的救护工作以及简单医疗药品的供应；

（3）负责接送受伤人员到医院急救。
2.2.9后勤保障组

组长不在时由后勤保障组按名单的顺序排列予以替补负责小组应急救援工作。
（1）执行应急指挥部的指令；
（2）负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食品、药品、生活用品供应等后勤保障工作；
（3）负责受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

（4）负责危险化学品、污水等物料转移的车辆联系；
（5）负责抢险物资、设备设施、防护用品的日常检查、补充和维护保养工作；
（6）负责现场处置、伤亡善后工作。负责事故现场应急行动结束后的污染物清除和后续恢复工作；

（7）负责人员的安置、补偿征用物资补偿、人员伤亡补偿、亲属安置、救援费用支付、灾后清理与处理等事项；

（8）负责尽快消除事故影响、妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定，尽快恢复正常工作秩序；
（9）负责周围环境监测（包括空气、水体等）；

（10）应急指挥部下达的其他任务。
2.2.10通讯联络组职责

（1）执行应急指挥部的指令，与相关的外部应急部门、机构进行联络，保持通讯畅通；

（2）负责联络周边的企业和相关的部门；

（3）负责本单位对讲机等移动通信设备、设施完好有效；保证指挥组与各应急小组的联络，保证指令的上传下达。

3 应急响应

3.1信息报告
3.1.1信息接报

（1）应急值守电话

24小时值班固定电话：。
（2）事故信息接收、内部通报程序和方式
事故现场人员发现事故后，必须立即采取应急措施，同时立即向部门负责人汇报，部门负责人根据事态决定处置方案并向总指挥汇报。详细报告事故发生的作业地点（部位）、事故物质名称、事故范围、事态估计、事发原因、已采取的措施及报告人姓名、电话。应急指挥部成员接到报告后必须立即赶往现场，组织事故处理，并根据现场事故情况确定是否需要发出对外警报并报告上级管理部门，出现着火、触电事故应立即上报，影响外部安全或可能造成人员伤亡的事故立即报告XXX应急管理局请求增援。
需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送报警信息。

事态严重紧急时，通过指挥部在事故发生后立即联系政府以及周边单位负责人，由总指挥向政府报告，请求组织撤离疏散周边企业及居民。
事故部门负责人和应急指挥部按预警级别和图3.1信息报告流程图逐级上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3.1信息报告流程图
（3）事故信息报告程序及时限

1）公司内发生生产安全事故后，应根据事故的类型、性质等，立即以电话形式向政府有关主管部门报告，并在1小时内报送书面的事故快报表，政府有关主管部门及通信方式见附件5。

2）应急指挥部（总指挥、副总指挥）接到事故发生单位的事故报告后，应立即以电话形式向XXX应急管理局报告，并由应急响应小组负责在1小时内报送书面的事故快报表。

3）事故新情况的补报

当事故发展、变化出现新情况时，应及时向XXX应急管理局补报。

4）事故信息上报部门

生产安全事故信息的上报部门包括XXX应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门，各部门值班电话详见附件5。

（4）事故信息报告的内容

当遇到特殊情况时（如发生较大突发事故），事件所发地当班人员应立即报告应急指挥部，并尽量提供事件的有关信息，同时应立即向当地消防队、医疗机构等单位申请支援。

应急指挥部（总指挥、副总指挥）接到报告后，应根据突发事故的类型和严重程度，启动相应等级的应急预案，并向XXX应急管理局汇报相关情况。

突发事件发生后，应迅速、准确、多渠道报送相关信息。报告突发事件的信息要简明扼要、清晰准确，事故信息报告应当包括如下内容：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。
（5）可能受到事故影响的单位

应急指挥部根据事故性质、现状以及事态发展等，分析、预测可能受事故影响并造成危害或损失的区域范围，并以专人通知、送达书面通知或电话、传真等方式向事故影响范围内的其他单位通告以下内容：

1）事故发生时间；

2）事故性质；

3）事故简要经过；

4）现已采取的应急措施；

5）可能受事故影响的区域范围；

6）可能造成的人员危害或其他损失；

7）受影响单位应采取的防范措施等。

（6）外部支援单位

应急指挥部根据事故应急处置工作效果、事态发展趋势等因素，分析、预测、判断现有应急资源是否满足应急处置工作的需要，并做出是否请求外部单位支援的决定，经公司总指挥批准后，以电话、传真等方式向外部单位提出支援请求，内容包括：

（1）事故单位详细地址；

（2）事故性质、简要经过、已采取的应急处置措施；

（3）事故现场现状及事态发展趋势；

（4）需要支援的内容及要求；

（5）负责与外部单位保持联系的具体人员及联系电话。
3.1.2信息处置与研判
突发事件发生后，事故现场有关人员应当采取现场处置方案，同时立即向应急管理办公室报告，应急管理办公室根据现场事故情况向应急指挥部报告。

（1）公司发生二级及以上事故时，在本预案启动同时，应及时向XXX应急管理局报告，并根据事故类别，请求相应组织、单位给予支援。

（2）当事故达不到启动Ⅲ级响应条件时，现场启动应急预警，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

（3）响应启动后，根据事态发展，结合公司事故响应条件及时调整响应级别，如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

3.2预警

3.2.1预警启动

（1）预警
生产车间、仓库、储罐区等区域的工作人员发现有事故的征兆，应向现场负责人报告，现场负责人向指挥部报告，应急指挥部发出预警信息，各应急救援小组按其职责做好应急响应的准备。
如有上级部门发来的预警信息，应急指挥部发出预警信息，各应急救援小组按其职责做好应急响应的准备。

（2）预警信息来源

①属地政府、上级部门、相关行业主管部门通过新闻媒体公开发布的涉及生产安全事故、突发事件的预警信息，如自然灾害、公共卫生预警信息等。

②公司监测、监控和信息采集系统获取或目击者、知情者报告的预警信息。

（3）预警信息发布内容

①预警事件类别；

②涉及生产安全事件的基本情况，可能造成的危害及程度；

③预警范围：应急组织、应急队伍、相关部门及所属单位；

④建议应采取的应急措施；

⑤预警信息发布单位；

⑥其他情况。

（4）预警信息发布方式

根据生产安全事件的特点，可采用以下一种或多种预警方式：

①通过固定电话、移动电话、网络、对讲机通知相关部门、岗位、员工。

②人工大声呼喊、手持式扩音器、鸣笛等方式使公司内人员警觉。

（5）预警取消程序

预警解除是上级部门发来的预警解除信息或先前发现的事故的征兆已经排除，即由总指挥宣布预警解除。

3.2.2响应准备

公司应急指挥部接收事故级别及相关信息、预测结果等，应在事故预警期间采取以下措施：
1）公司应急指挥部发出启动对应事故类型的现场应急预案指令。
2）公司应急响应小组通知对应事故类型的应急救援小组成员等进入预警状态。
3）公司应急指挥部根据事态发展及应急处置工作的需要，调集所需的应急物资和设备。
4）确保通讯、交通、供水、供电等设施的正常运行。
3.2.3预警解除

进入预警期后，应急指挥部、相关职能部门应根据预警级别和实际需要采取以下措施：

（1）应通知各应急救援小组和人员进入待命状态。

（2）转移、撤离或者疏散容易受到突发事件危害的人员和重要财产，并进行妥善安置。

（3）调集所需应急物资和设备。

（4）有关部门的工作人员应当坚守岗位，按照应急预案的规定及时研究确定应对方案，并采取相应行动预防事故发生；当需要支援时，及时请求上级部门协调。

（5）当事件未能得到有效控制时，应根据应急总指挥的指令启动相应预案，当确认事件不会发生时，解除预警信号。
3.3响应启动

根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、事态控制、扩大应急、应急终止等。

Ⅱ级及以上响应：

①应急会议召开：

立即启动应急预案，应急总指挥召开由各应急小组组长组成的应急会议，安排警戒、疏散、抢险救援、医疗救护、后勤保障等任务，评估事故发生影响的范围。

②信息上报：

按照信息上报流程进行信息报送。

③资源协调：

应急响应小组组织制定应急救援方案，调动公司应急物资设备。

应急响应小组在下达调集、征用有关部门的应急物资、设备，占用场地等指令后，有关部门指定专人负责应急物资、设备和运送、占用场地的管理。在实施应急救援工作时，公司内任何部门均应无条件服从应急指挥部的统一指挥和调度，不得拒绝、阻拦物资调运、能源平衡、场地占用或阻塞应急通道等。

④信息公开：

严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》和《广东省突发事件应对条例》有关规定进行。

相关信息由应急指挥部总指挥或指定人员同意后向公司内部通报。本企业任何人员不得随意向各种媒体发布事故相关信息。

信息公开应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

生产安全事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故单位名称、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计、事故发生原因的初步判断、事故的影响范围。

如果由政府开展应急救援行动，信息公开发布由政府部门负责实施。

⑤后勤及财力保障：

后勤保障组应调配车辆、应急物资、人员；安排人员引导外来救援车辆；配置应急通讯工具；保障抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食品、药品、生活用品等正常输送；保证受灾人员的安置和食品供应等工作。

财务部应根据后勤保障组的需要，经总指挥同意后，保障资金的及时投入。

Ⅲ级响应：

启动现场处置方案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。
3.4应急处置
3.4.1处置原则
以人为本，生命至上。先避险，后抢险；先救人，再救物；先救灾，再恢复。

3.4.2处置程序

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.4.3处置措施
应急处置措施应针对不同的事故风险、危害程度及影响范围而制定，在应急处置过程中应当优先考虑受事故危害人员的救助，在实施应急处置过程中应当充分保障受事故危害人员的生命安全，并注意保障参与应急救援人员的生命安全，防止发生二次事故。

（一）警戒疏散

必须在警戒疏散组统一指挥下，对无关人员进行紧急疏散。疏散的时机、范围、方向路线和集中地点，必须根据事故具体情况进行。

疏散到安全地点后，各部门负责人清点本部门人数，并向警戒疏散组组长报告，警戒疏散组组长将公司各部门人员清点的汇总情况向总指挥汇报。如尚有人员未到达集合地点，应安排有紧急情况处理经验的员工，穿戴好必要的防护用具，以安全的方式到安全区域寻找，严禁到不安全区域进行搜救。

撒离至安全区域的人员，应注意不得占用消防车、救护车等救援车辆的通道，防止阻塞道路，影响救护。事故排除后，由现场总指挥确认无安全隐患后，下达可以重新进入工作区域的指令，方可进入。

（二）人员搜救

应急预案启动后，警戒疏散组将人员清点结果及时汇报给应急抢险组，发生事故要及时搜救，运用一切手段搜救被困人员。

（三）医疗救治

在总指挥及应急响应小组统一指挥下，现场救护组负责受伤人员的救护工作以及简单医疗药品的供应。人员受伤严重不可自行处理时，马上拔打120求助。

（四）现场监测

警戒疏散组对现场进行监测，当发现有二次事故征兆时，及时汇报总指挥，进行人员撤离疏散。

（五）技术支持

充分利用公司现有的技术人才资源和外部技术设备设施资源，如专家、自来水公司、供电局、天然气公司等技术储备在应急状态下提供技术支持。
（六）工程抢险及环境保护

应急预案启动后，在总指挥及应急响应小组统一指挥下，应急抢险组应在正确使用安全防护物资的前提下，进行工程抢险及环境保护工作，及时处置污染物，根据事故类型启动现场处置方案，控制事故蔓延，将损失控制在最小。
3.5应急支援
发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。 

（1）发生现场可控的异常事件或容易被控制的事件。包括用灭火器可以控制的火灾、轻伤事故应当按照本部门现场处置方案进行应急救援，要求该区域部门负责人及应急救援人员在规定的时间内到达指定现场，事故发生区域的经理/主管负责现场指挥，利用本部门的一切资源进行救援。

（2）发生影响整个工厂的火灾爆炸、重伤事故、周边企业发生危险化学品泄漏且影响厂区人员安全时应当按照本单位制定的应急救援预案进行应急救援，要求各应急小组成员在规定的时间内到达指定现场，利用本公司的一切资源进行救援。

（3）发生非常严重的紧急情况，事故已经超出了企业的边界。火灾、爆炸的救援已经不能由现场的应急响应人员来实现，需要由外部的消防、医疗来支援，启动公司应急救援预案的同时，立即报告应急管理局等相关部门。

（4）事故发生后要坚持先避险，后抢险，先救人，再救物，先救灾，再恢复的原则，采取相应措施，避免事故的扩大和次生灾害的发生。 

（5）当事态无法控制时，应立即寻求外部力量支持，外部应急资源联系方式见附件5。
（5）上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，公司应急指挥部成员向政府应急指挥人员汇报事故及应急处置等情况，提供相关资料和现场信息，并协助其组织开展应急处置工作，公司所有的应急资源统一接受政府的指挥和调动。

（6）当事故得到有效控制、隐患消除、没有引发次生或衍生事故时，由政府应急指挥部负责决定是否终止应急处置。
3.6响应终止
3.6.1 应急终止条件
（1）事故现场得到有效控制，应急工作人员、遇险对象（包括人员、设备、设施等）已脱离险境。

（2）经检测周边环境符合有关标准。

（3）引发次生事故、衍生事故的隐患已经消除。

（4）经部门负责人或技术专家评估认为应该终止应急，并经公司应急指挥部、或政府应急指挥部门认可。

3.6.2应急解除程序
应急结束程序执行“谁启动、谁关闭”原则，由总指挥发布应急结束命令。

应急结束后，完成如下事项：

1）事故发生部门按有关规定向上级主管部门报告事故发生、发展、应急救援等情况。

2）事故发生部门做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；得到事故调查组同意后，方可开始现场恢复重建工作。

3）现场应急指挥部组织编写应急救援工作总结报告，应急救援工作总结报告应作为应急预案评审维护的重要资料。

3.6.3 应急结束后工作

（1）应急工作总结

启动公司综合应急预案、专项应急预案的事故现场应急结束后，事故单位应撰写事故应急工作总结。

应急工作总结应包括但不限于以下内容：

1）事故简要情况，包括事故发生时间、地点、损失（包括人员伤亡、直接经济损失等）、影响范围、初步原因等。

2）应急处置过程、动用的应急资源以及遇到的问题、经验和教训等。

3）应急指挥组织机构在应急处置过程中的运作情况。

4）现有应急队伍、应急装备、应急物资等应急能力在本次应急处置过程中的评估。

5）在事故信息内、外部报告及补充报告工作。

6）后勤、通信、物资等应急保障能力评估。

7）在应急管理（包括预案）、现场应急处置等方面存在的问题与不足，以及改进措施等。

8）政府应急主管部门要求总结的其他事项。

（2）事故调查分析

1）事故信息的核查及上报

现场应急终止后，应按照《事故快报表》的内容再次核查事故有关信息；如果事故信息（如伤亡人数、直接经济损失等）发生变化，应按事故报告程序的要求，重新向政府有关部门上报书面的《事故快报表》。

2）向事故调查处理小组移交资料

公司应积极协助、配合依法成立的事故调查组开展事故调查、分析和处理工作，按要求如实提交事故相关资料。

3）内部调查分析

由公司组织内部事故调查组，按照“四不放过”原则进行事故内部调查分析和处理工作。

4 后期处置
4.1污染物处置

警戒疏散组应严格隔离泄漏污染区，限制人员和车辆出入；

洗消废水统一收集到指定地点；

建议应急处理人员戴防毒面具，穿戴防护手套、衣服，避免长时间接触泄漏物。

对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于含油和化学品等危险废物的污染物必须统一收集后交由具有生态环境部门认可的相应废物接收处理资质的单位处理，转移危险废物必须按生态环境部门的规定办理危险废物转移联单手续。

现场消洗和污染物处理应符合生态环境的要求，防止第二次污染环境。
4.2生产秩序恢复

如事故只造成人员轻伤、设备损坏等，影响较小。事故后则采取恢复经营的相关措施。

如事故造成人员伤亡，较大的经济损失，影响较大。事故应急结束后，应保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，并配合公安、消防、应急管理等部门进行事故调查处理，禁止一切无关人员进入现场。

同时，积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生。该情况下后期处置工作需在政府部门全面指导下进行，在取得政府同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复经营。需要做好三方面的工作：

（1）稳定员工思想；

（2）对事故造成损坏的设备设施、建（构）筑物和场所积极修复，尽快使设备设施满足经营条件；

（3）做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育，确保安全经营。
4.3 人员安置
企业要积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生。

财产损失由后勤保障组进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。安全管理人员准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

在政府相关部门指导下与保险公司共同按相关政策、法规做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建等事项。根据缴纳工伤保险的情况和保险部门共同处理相关的补偿问题。

5应急保障
5.1 通信与信息保障

为保障信息畅通，采用公司内部固定电话及涉及本预案有关人员的手机等多种渠道进行相互之间的联系，各级应急指挥机构人员的手机必须24小时开机，涉及本预案有关人员尽可能把有关应急救援人员的联络电话号码储存在手机中，电话号码发生变更时，必须在变更之日起48小时内向应急响应小组报告，应急响应小组在24小时内发布变更通知。确保能够及时、准确沟通信息。具体联络电话号码见附件5。

事故发生较大时，公司无法控制时，需要外部支持，要求员工熟知常用的救援电话。
5.2 应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，组建了应急抢险组、警戒疏散组、现场救护组、通讯联络组、后勤保障组，应急小组的人员组成见附件5。

为保证救援工作的顺利实施和救援组织的有效运转，当有人员离开组织后，应及时补充新的人员，并对其进行培训。应急指挥部应加强现场救援专业组的建设和培训，确保在应急救援过程中能承担起其相应的职责。

建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。

5.3 物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全以公司为主体的应急物资储备和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式见附件4应急物资装备清单。
应急指挥部安排应急响应小组派专人负责应急物资储备的管理工作，做好应急物资的检查、维护保养工作。失效和使用后要及时补充、更换。

5.4 其他保障

5.4.1经费保障

公司应急响应小组每年年初申报，由财务部门在年度财务预算中统筹安排资金。资金主要用于应急救援装备配置和更新、应急物资的购买和储备、应急预案的编制和演练等。

应急状态时，由公司主要负责人负责保障所需应急经费，具体由公司财务部门负责资金的落实到位。

5.4.2交通运输保障
在经营期间，公司配有车辆在公司随时备用，以在发生事故时，可以将伤者第一时间内送到医院进行救治。
5.4.3治安保障
加强平时的安保管理，在事故发生时，能有效维护和控制事故现场治安，防止不法人员趁机发生打、砸、抢等治安事件。
5.4.4医疗保障
现场配备的急救药品，由应急响应小组组织人员参加医疗急救基本知识和护理的培训，对于受伤者能进行有效的前期救治，同时加强与地方医院的沟通和合作，以在发生事故时，能第一时间得到其专业的医疗救护。

5.4.5制度保障
为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，对全体职工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度：
①培训制度：结合三级教育制度，同时每年对应急救援人员进行一次培训，每年对全公司职工进行一次应急救援知识培训；做到四懂（懂得事故的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、会使用灭火器等救援设施、会扑救初期火灾等事故、会逃生）。
②应急救援装备、物资等检查、维护制度：在公司组织安全生产检查时，同时检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。
③例会制度：在公司召开安全生产会议时，同时布置、检查应急救援工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。
④演练制度：每年至少一次综合应急演练，每半年一次现场处置演练，不断提高作业人员应急处理能力，做到召之即来，来之能战，战之能胜。
5.4.6外部专业消防力量保障
最近的消防队是XXXXXX专职消防队，距离约4.5km，紧急情况下消防车可在10min以内达到事故现场。

5.4.7技术保障

对建立的应急救援队伍及相关人员进行专业技术能力培训、演练。每年由专业人员对公司烟感、温感等技防设施进行检测并更换不合格的技防设施；电、气、机械设备进行维护保养。

二、专项应急预案
1火灾、爆炸专项应急预案

1.1 适用范围

本专项预案适用于XXX有限公司所有厂区，包括甲类厂房、甲类仓库、罐区、其他厂房、办公楼、公辅工程等发生火灾、爆炸事故时二级（公司级）响应的现场应急救援。
1.2应急指挥机构及职责

具体应急机构和职责详见综合预案2.2章节。
发生火灾险情时，在应急指挥部尚未到位之前，公司的每位员工在保证自身安全的情况下，都有责任和义务对初期火情进行控制、对受伤人员进行救护和对公司财产进行保护。
1.3 响应启动

1.3.1应急会议召开

总指挥召开由各应急小组组长组成的应急会议，安排警戒、疏散、救援求助、应急物资准备、环境监测、现场抢险等任务。

1.3.2信息上报

第一发现人——部门负责人——总指挥——政府部门，并在报告政府的同时，告知周边单位，情况紧急时第一发现人可越级报告。
事故信息报告应当包括如下内容：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。
1.3.3资源协调

应急指挥部在下达调集、征用有关部门的应急物资、设备，占用场地等指令后，有关部门指定专人负责应急物资、设备和运送、占用场地的管理。在实施应急救援工作时，公司内任何部门均应无条件服从应急指挥部的统一指挥和调度，不得拒绝、阻拦物资调运、能源平衡、场地占用或阻塞应急通道等。

事故或预警超出公司现有的应急处置能力，或者事故失控、蔓延可能影响相邻的单位，需要借助外部力量进行应急处置时，部门负责人向公司总指挥报告，总指挥负责报请XXX应急管理局请求支援。
1.3.4信息公开

1）严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》和《广东省突发事件应对条例》有关规定进行。

2）相关信息由应急指挥部总指挥或指定人员同意后向公司内部通报。本企业任何人员不得随意向各种媒体发布事故相关信息。

3）信息公开应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

4）生产安全事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故单位名称、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计、事故发生原因的初步判断、事故的影响范围。
1.3.5后勤及财力保障工作

后勤保障组应调配车辆、应急物资、人员；安排人员引导外来救援车辆；配置应急通讯工具；根据需要安排救援人员饮食。

财务部门应根据后勤保障组的需要经总指挥同意后，保障资金的及时投入。

1.3.6扩大应急程序

当事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动一级应急响应。

1.4处置措施

（一）处置原则和具体要求

处置原则：坚持以人为本、立足企业、统一领导、分级负责、分工明确、相互支持、发挥优势、保障安全的原则。

处置具体要求：先避险，后抢救，先救人，再救物，先救灾，再恢复。

（二）应急处置措施

1）发现火灾的第一人应立即停止作业。初起火灾，着火面积较小，由起火现场的操作人员从源头上消灭火灾（如切断泄漏源、移走易燃物品），正确使用消防器材（干粉灭火器等），按正确的灭火方法灭火，力争在火灾初期得到控制、扑灭火灾，力求最小的事故损失。反应釜发生事故应按操作规程进行处理，通过控制系统停止进料，通冷却水等操作。

2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。进行火情侦查、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护用具，穿戴专用防护服等。

3）应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

4）正确选择最合适的灭火剂和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围后逐步扑灭火势。

5）当火灾不能得到及时扑救，企业应急指挥部接到报告后，立即组织力量开展应急救援，指挥各应急小组按照预案规定的各自职责开展应急救援工作：

①应急抢险组到达事故现场后，穿戴好防护用品，采取灭火措施，控制火势，扑灭火灾；火灾扑灭后，进行必要的洗消；若火势无法扑灭时，向总指挥报告请求外部力量支援，协助消防人员进行消防灭火及洗消工作。

②警戒疏散组到达事故现场后，佩戴好防护用品，根据事故发展态势和指挥部的命令；组织员工选择就近安全通道、出口迅速撤离事故现场到疏散集合地点集合并清点人数。查明现场有无被火围困人员，若有，应当第一时间报告总指挥和应急抢险组，以最快的速度将受困人员脱离现场，交由现场救护组进行救护；设立安全警戒线，禁止一切与救援无关的人员进入警戒区域。维持员工集合点的治安秩序。如当事故扩大危及到周边企业或群众安全时，应迅速组织有关人员协助相邻单位、过往行人向上风侧方向的安全地带疏散。

③现场救护组到达现场后，与应急抢险组、警戒疏散组配合，立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎，转移到空旷地方进行救治，重伤员及时送往医院抢救。

④通讯联络组到达现场后，维护对讲机等通讯设备的畅通，保证抢救人员与应急指挥部保持联系，了解最新的抢救进程，及时组织事故抢险过程中所需物资的供应。

⑤事故抢救完成后，后勤保障组统计受伤的人员和物资的损失，做好安抚受伤人员工作和补偿征用物资。

6）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防部门和上级安全监督管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安部门和上级安全生产监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

7）如火灾较大，企业自身无力处理时，应果断撤出抢险人员。并立即向消防部门报警（119），造成人员伤亡的，要立即报告120抢救。总指挥应立即报告XXX应急管理局，请求启动上一级预案。

1.5应急保障
应急保障包括应急队伍保障、应急物资及通讯保障、应急资金保障以及技术保障。

1）应急队伍保障
根据公司实际，建立保障队伍，根据各自职责进行培训、演练。

2）应急物资及通讯保障
通讯联络组负责协调、组织、指挥日常和应急通信提供保障工作，确保信息畅通。在紧急情况下，应充分利用微信、手机短信等发布信息。必要时通知群众快速撤离，确保人民群众生命安全。
公司设置的应急物资装备包括消防设施、应急抢险设施、个人防护设施和急救设施。所有应急物资装备实行专人管理、检查和维护；个人防护设施除发放给个人的由个人保管之外，其他的由专人负责保管；所有应急物资及消防设备，都应定期维护与更新，确保事故发生时应急物资装备可用。

3）应急资金保障

公司根据实际情况，每年在配置应急物资、应急救援组织办公费用、应急救援宣传、培训及演练费用项目上进行专项专款专用。

4）技术保障

充分利用公司现有的技术人才资源和外部技术设备设施资源，如自来水公司、供电局等技术储备在应急状态下提供技术支持。

2有限空间事故专项应急预案

2.1 适用范围
本专项预案适用于整个厂区有限空间作业（储罐、反应釜、消防水池、事故水池等）发生事故时二级（单位级）响应的现场应急救援。
2.2 应急组织机构及职责

具体应急机构和职责详见综合预案2.2章节。

应急指挥部、应急响应小组和各个应急小组按照职责进行明确分工，做好应急救援工作。保证人员安全和财产损失。
2.3 响应启动

2.3.1应急会议召开

启动二级响应后，总指挥召开有限空间救援应急会议，安排警戒、疏散、救援、应急物资准备等任务，评估事故发生影响的范围。

2.3.2信息上报

第一发现人——部门负责人——总指挥——政府部门，情况紧急时第一发现人可越级报告。
事故信息报告应当包括如下内容：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。
2.3.3资源协调

应急指挥部在下达调集、征用有关部部门的应急物资、设备，占用场地等指令后，有关部门指定专人负责应急物资、设备和运送、占用场地的管理。在实施应急救援工作时，公司内任何人员均应无条件服从应急指挥部的统一指挥和调度，不得拒绝、阻拦物资调运、能源平衡、场地占用或阻塞应急通道等。

2.3.4信息公开

（1）严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》和《广东省突发事件应对条例》有关规定进行。

（2）相关信息由应急指挥部总指挥或指定人员同意后向公司内部通报。本企业任何人员不得随意向各种媒体发布事故相关信息。

（3）信息公开应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（4）生产安全事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故单位名称、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计、事故发生原因的初步判断、事故的影响范围。

（5）如果由政府开展应急救援行动，信息公开发布由政府部门负责实施。

2.3.5后勤及财力保障工作

后勤保障组保障抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食品、药品、生活用品等正常输送；保证受灾人员的安置和食品供应等工作。

在年度财务预算中要保障用于应急救援装备配置和更新、应急物资的购买和储备、应急预案的编制和演练的资金能正常支出使用。
2.4 处置措施

应急指挥部和应急救援人员首先对事故情况行初始评估根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

应急抢险组成员应分工合作：

①使用气体检测仪对有限空间的有毒有害气体浓度和氧气的含量进行检测。

②根据测定结果采取强制性持续通风等措施，保持空气流通。严禁使用纯氧进行通风换气。在通风过程中，要专人看护机械通风设备，保证通风设备的正常运行。

③应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳）,如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳系全身式安全带。在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。

④当机械通风，有限空间气体浓度符合救援要求后，应急人员穿戴好防护用品，进入有限空间进行救援，在救援过程中，有限空间内救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

⑤有限空间的受伤人员，可用安全带系好被伤者两腿根部及上体，尽量避免压住受伤的部位，在使用救援三角架过程中，提升伤者的过程中，各救援人员相互配合，避免影响伤者的呼吸或触及受伤部位。在保证伤者的同时也要保护好自己的安全。

⑥救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

应急抢险组记录进入现场救援人员的数量、若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急指挥部，应急指挥部应当迅速作出撤离决定。

警戒疏散组到达事故现场后，在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒，组织事故现场人员疏散，对通往事故现场的道路实行交通管制，禁止无关车辆进入。合理设置出入口，除应急救援人员外禁止无关人员进入。

现场救护组到达现场后，与应急抢险组、警戒疏散组配合，立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎，转移到空旷地方进行救治，重伤员及时送往医院抢救。

通讯联络组要检查清点所需的保障物资，根据指挥部的命令，对内、外联系，准确报警。及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通。
后勤保障组在事故抢救完成后，统计受伤的人员和物资的损失，做好安抚受伤人员工作和补偿征用物资工作。
2.5应急保障
应急保障包括应急队伍保障、应急物资及通讯保障、应急资金保障以及技术保障。

1）应急队伍保障
根据公司实际，建立保障队伍，根据各自职责进行培训、演练。

2）应急物资及通讯保障
通讯联络组负责协调、组织、指挥日常和应急通信提供保障工作，确保信息畅通。在紧急情况下，应充分利用对讲机、手机短信等发布信息。必要时通知群众快速撤离，确保人民群众生命安全。
公司设置的应急物资装备包括消防设施、应急抢险设施、个人防护设施和急救设施。所有应急物资装备实行专人管理、检查和维护；个人防护设施除发放给个人的由个人保管之外，其他的由现场值班负责保管；所有应急物资及消防设备，都应定期维护与更新，确保事故发生时应急物资装备可用。

3）应急资金保障

公司根据实际情况，每年在配置应急物资、应急救援组织办公费用、应急救援宣传、培训及演练费用项目上进行专项专款专用。

4）技术保障

充分利用公司现有的技术人才资源和外部技术设备设施资源，如供电局、应急局等技术储备在应急状态下提供技术支持。

3危化品泄漏事故专项应急预案
3.1 适用范围

本专项预案适用于使用危险化学品的区域，如甲类车间、甲类仓库、储罐区、锅炉房等发生危险化学品泄漏事故时二级（单位级）响应的现场应急救援。

3.2应急组织机构及职责

具体应急机构和职责详见综合预案2.2章节。
应急指挥、应急人员按照职责进行明确分工，做好应急救援工作。保证人员安全和财产损失。
3.3 响应启动

3.3.1应急会议召开

启动二级响应后，总指挥召开危险化学品泄漏专项应急会议，安排警戒、疏散、救援、应急物资准备等任务，评估事故发生影响的范围。

3.3.2信息上报

第一发现人——部门负责人——总指挥——政府部门，并在报告政府的同时，告知周边单位，情况紧急时第一发现人可越级报告。
事故信息报告应当包括如下内容：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。
3.3.3资源协调

应急指挥部在下达调集、征用有关部部门的应急物资、设备，占用场地等指令后，有关部门指定专人负责应急物资、设备和运送、占用场地的管理。在实施应急救援工作时，公司内任何人员均应无条件服从应急指挥部的统一指挥和调度，不得拒绝、阻拦物资调运、能源平衡、场地占用或阻塞应急通道等。

3.3.4信息公开

（1）严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》和《广东省突发事件应对条例》有关规定进行。

（2）相关信息由应急指挥部总指挥或指定人员同意后向公司内部通报。本企业任何人员不得随意向各种媒体发布事故相关信息。

（3）信息公开应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（4）生产安全事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故单位名称、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计、事故发生原因的初步判断、事故的影响范围。

（5）如果由政府开展应急救援行动，信息公开发布由政府部门负责实施。

3.3.5后勤及财力保障工作

后勤保障组保障抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食品、药品、生活用品等正常输送；保证受灾人员的安置和食品供应等工作。

在年度财务预算中要保障用于应急救援装备配置和更新、应急物资的购买和储备、应急预案的编制和演练的资金能正常支出使用。
3.4处置措施

3.4.1处置原则和具体要求

处置原则：坚持以人为本、立足企业、统一领导、分级负责、分工明确、相互支持、发挥优势、保障安全的原则。

处置具体要求：先避险，后抢救，先救人，再救物，先救灾，再恢复。

3.4.2生产车间发生危险化学品泄漏的处置措施

1）立即停止车间内一切作业，关闭与泄漏点有关的机器，消除现场一切火源，疏散无关人员。

2）立即采取措施，用沙土围堰防止化工液体扩散，将泄漏物料控制在最小范围内，并尽快回收。

3）在泄漏现场上风向布置好灭火器材，准备好水带、水枪监护，以防泄漏危险化学品燃烧爆炸。

4）在确认安全的前提下，组织人力物力，采取用砂土或其它不燃材料吸附或吸收来回收清除泄漏物料。

3.4.3仓库、罐区发生危险化学品泄漏的处置措施

1）立即停止甲类仓库、罐区的一切作业，消除现场一切火源，疏散无关人员。

2）立即采取措施，关闭管道上游阀门、用沙土围堰防止危险化学品液体扩散，将泄漏物料控制在最小范围内，并尽快回收。

3）在泄漏现场上风向布置好灭火器材，准备好水带、水枪监护，以防泄漏危险化学品着火燃烧爆炸。

4）消除周边一切火源，严禁使用不防爆工具，严禁穿着化纤服，严禁施工、用火、机动车通行；立即做好灭火准备，消防泵房值班人员准备随时启动消防系统，增援人员将灭火器材运至溢料现场上风位置；

5）在确保安全的前提下使用相应不产生火花和静电的油污清除设施（砂土或其他不燃材料）进行泄漏物清除工作。

6）发生化工溶剂泄漏时，抢修时必须做好人员保护，抢险人员应穿戴好防护用品，进入蒸气浓度较大区域时要使用空气呼吸器。

7）当化工溶剂流入排水系统并可能流出厂区围墙以外区域时，应封闭排水系统沿线的道路，在受影响的道路两头设置障碍物并派人值守，禁止机动车和无关人员进入。
3.4.4天然气泄漏应急处置

1）立即紧急停止用气设备的运行，关闭天然气管道泄漏点上级阀门，如果总阀出现故障，立即联系天然气供应单位停止送气；

2）喷洒雾状水稀释区域内的气体；

3）加强事故现场通风；

4）使用便携式可燃气体探测仪器检测天然气的浓度；

5、安环办联系相关专业维修单位进行维修。

3.4.5其他应急处理

事故发现人须沉着冷静地评估现场情况，及时按流程上报。救援人员在应急小组的指挥下开展救援工作，按要求穿戴防护装备、控制现场，再科学施救。确保人员安全的同时，尽可能降低事故对供水的影响。
一旦发生火灾、爆炸，抢险人员要与消防人员密切配合，不要站立在着火点的下风侧，避免吸入烟气晕倒。
3.4.6 具体要求

（1）伤员抢救，在120急救人员未到达前，应根据现场人员中毒情况，对严重的中毒者，要设法迅速将其移至空气新鲜处；呼吸困难的禁止进行人工呼吸，应使吸入氧气；如果心跳停止，应立即进行人工呼吸。中毒人员要用流动清水或生理盐水（0.9%NaCl溶液）洗眼、鼻和口；对粘膜皮肤损伤者，应及时大量清水冲洗患处等治疗措施，来赢得最佳的救护治疗时间。待120急救人员到达后，抢险救护组要积极协助配合救护人员做好抢救工作，提供详细的病人资料，重伤员及时送往医院进行抢救。

（2）泄漏流入排水管道，地面等情况，立即关闭总排水阀，筑围堤堵截。
（3）疏散警戒，按指挥部指定地点集中疏散人员，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡回检查，阻止无关人员进入事故现场。
（4）当事故得到控制，事故处置部门对设备系统进行详细检查，总指挥要确认事故隐患已消除，解除应急的指令，恢复生产。
3.5应急保障
应急保障包括应急队伍保障、应急物资及通讯保障、应急资金保障以及技术保障。

1）应急队伍保障
根据公司实际，建立保障队伍，根据各自职责进行培训、演练。

2）应急物资及通讯保障
设置专人负责协调、组织、指挥日常和应急通信提供保障工作，确保信息畅通。在紧急情况下，应充分利用微信、手机短信等发布信息。必要时通知群众快速撤离，确保人民群众生命安全。
公司设置的应急物资装备包括消防设施、应急抢险设施、个人防护设施和急救设施。所有应急物资装备实行专人管理、检查和维护；个人防护设施除发放给个人的由个人保管之外，其他的由现场值班负责保管；所有应急物资及消防设备，都应定期维护与更新，确保事故发生时应急物资装备可用。

3）应急资金保障

公司根据实际情况，每年在配置应急物资、应急救援组织办公费用、应急救援宣传、培训及演练费用项目上进行专项专款专用。

4）技术保障

充分利用公司现有的技术人才资源和外部技术设备设施资源，如供电局等技术储备在应急状态下提供技术支持。
三、现场处置方案

1初始火灾事故现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	1）电气火灾

生产厂区、办公区域等使用到电气设备和可燃材料，如果电气设备、电气线路长期超负荷运行或绝缘老化，或未安装过载保护、短路保护、漏电保护等，电气设备、电气线路因接点、触头接触不良、发热或因短路产生的电火花、电弧，均有可能引发电气火灾事故。办公区使用办公用电设备、电源插座、移动电源插座，员工乱拉乱接导电线等，均有可能引发电气火灾事故。

2）一般火灾

办公区使用的纸品、设备以及生产区域或使用到的可燃物质等，如员工违章动火，或吸烟乱扔烟蒂，或焊接热切割时高温熔融金属泄漏可能滴落或溅落到周围的可燃物品上，会引发一般火灾事故。

3）危险化学品火灾

各类易燃液体，在物料输送过程中流速过快，产生静电引发的燃烧爆炸事故。
4）车间、仓库、罐区的易燃液体泄漏，遇点火源引发火灾。

	
	发生部位
	一般火灾和电气火灾普遍存在生产和办公区域，危险化学品火灾主要集中在甲类车间、甲类仓库、储罐区及各车间使用危险化学品的场所。

	
	危害程度及范围
	1）损坏着火物品。

2）损坏存放着火物品建筑物的构造，甚至坍塌。

3）产生大量烟雾致使附近人员中毒或呛死。

4）造成极大的负面社会影响。

5）可能导致群死群伤。

	
	事故征兆
	1）烟气的冒出；

2）火灾报警控制器发出警报声；

3）违规动火作业；

4）电火花产生；

5）易燃（可燃）液体泄漏遇点火源。

	
	可能引发的次生事故
	中毒及窒息等。

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）发现火灾，使用现场灭火器进行灭火；

（2）立即报告给当班的应急组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）疏散无关人员；
（4）及时将事故信息报告应急总指挥；

（5）接受和执行应急总指挥的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。

	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

一般火灾事故现场处置措施

（1）先控制，后扑灭。扑救人员应占领上风或侧风阵地。进行火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

（2）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法，对一般车间和仓库的普通火灾，可采用干粉、消防水等灭火。若火灾现场有电气设施，在确保该区域的供电已切断的情况下方可使用消防水扑救。若火势较大，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围后逐步扑灭火势。 

（3）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防部门和上级安全监督行政部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安部门和上级安全监督行政部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

电气火灾处置措施

（1）火灾发生的初期，现场人员应抓住灭火有利时机，在保证自身安全前提下立即采取措施全力扑救，将火灾消灭在初始阶段或控制住火势。

（2）断电灭火

电力线路或电气设备发生火灾，如果没有及时切断电源，扑救人员身体或所持器械可能触及带电部分而造成触电事故。因此发生火灾后，应该沉着果断，设法切断电源，然后组织扑救。应该特别强调的是，在未切断电源时千万不能用水冲浇。

（3）选用适当的灭火器。在确保安全的前提下，应用不导电的灭火剂如干粉灭火器进行灭火，电房可使用二氧化碳进行灭火，在使用二氧化碳时应人员应注意穿戴好正压式呼吸器或处于逆风向，避免造成窒息危险。

（4）火灾扑救人员在扑救火灾时，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，现场有条件的尤其不可忘记戴防毒面具，防止再发生中毒事故。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。

危险化学品火灾处置措施
（1）发生火灾时，第一时间关闭设备，切断物料进出。
（2）迅速将事故区域受火势威胁的其他化学品转移至安全区域；

（3）启动抗溶性泡沫系统进行灭火。

	注意事项
	（1）受事故影响区域人员应服从疏散指引，按照“躲火避烟”原则，绕开事故区域，尽快离开事故所在建筑物，尽快到应急集合点集合；

（2）疏散人员应按照“迅速清点，人人有责”的原则，以班组为单位尽快集中，主动向班组长汇报人员疏散情况；

（3）班组长清点疏散人员；若有人员被困事故现场，应及时向部门负责人报告。
（4）应急救援必须坚持“以人为本”和“安全优先”原则，在做好自身防护的基础上开展应急救援。


2灼烫现场处置方案
	事故特征
	可能发生的原因
	焊接或热切割时、设备高温的部件或蒸气或热水可导致高温灼烫

使用的原料中：过硫酸铵，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

	
	发生部位
	焊接或热切割作业现场，锅炉、烤箱等高温设备，蒸气管道、热水管道。

	
	危害程度及范围
	造成个别员工外伤，严重情况下危及个别员工生命安全。

	
	事故征兆
	1）员工误碰到高温烤箱等；

2）操作人员未佩戴防护用品进行操作；

3）设备故障未及时修复。

	
	可能引发的次生事故
	无

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）对伤者进行救治，严重者立即送医院就诊；

（2）报告当班的应急组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急总指挥；

（4）接受和执行应急总指挥的指令；

（5）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

（1）立即使受伤者离开危险区，剪开湿透的衣服和鞋袜，然后将受伤的肢体浸于冷水中，可起到止痛和消肿的作用、如贴身衣服与伤口粘在一起时，切勿强行撕脱，以免使伤口加重，可用剪刀先剪开，然后慢慢将衣服脱去。
（2）面部发生灼烫，使伤侧的脸部在下，水从鼻梁处向受伤眼一侧的面颊部冲洗，然后送医院就医。

（3）若眼睛接触蒸汽，则立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，然后送医院就医。

	注意事项
	（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

（2）如果衣服与皮肤粘连，脱去或剪开受污染衣物时，动作应轻柔、快捷，不可动作粗暴，强行撕脱而导致表皮再次损伤，可将未粘的部分剪去，粘连部分留在皮肤上；
（3）烫伤皮肤上起的水泡不要撕破，有条件可将水泡用消毒的针扎个小孔，慢慢把水泡中的水排出，要保持皮肤的完整；

（4）妥善保护创伤面，避免再次污染，新鲜创面上不要任意涂油膏或红药水、紫药水等，应尽快到医疗室或就近医院就医。


3危险化学品泄漏现场处置方案
	事故特征
	可能发生的原因
	（1）危险化学品在储存、使用过程中，设备、管道、阀门无做好检查、维护保养工作，受到腐蚀或本体材质缺陷穿孔和破裂，或密封失效导致跑、冒、滴、漏；若由于员工操作失误、违反操作规程、离岗等致使盛装危险化学品的容器溢满。或由于桶体本身加工、制造的质量问题，均有可能导致危险化学品泄漏。

（2）随着季节的不同，造成泄漏的可能性是不一样的。如在炎热的夏天，若桶装液体装得太满，或使铁桶暴晒，桶内液体受热膨胀，超过铁桶承受的强度极限，导致铁桶破裂使得危险化学品泄漏。

（3）外来单位运输危险化学品的车辆超速行驶，发生车祸使存放危险化学品的容器受到撞击破裂而导致危险化学品泄漏。罐区槽车卸车时拉断管道或溢满。

（4）这些危险化学品一旦发生泄漏，将会可能发生火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫等事故。如果危险化学品泄漏超出厂区范围，使厂外水体受到污染，就会造成环境污染事故，并且影响企业的声誉。

	
	发生部位
	（1）甲类车间、甲类仓库、罐区等危险化学品使用或储存场所；

（2）运输、装卸过程的车辆。

	
	危害程度及范围
	工作时间可能发生，严重程度轻伤、重伤、死亡事故都有可能发生，影响范围是泄漏点。

	
	事故征兆
	1）违规操作；

2）容器有破损；
3）可以闻到危险化学品气味。

	
	可能引发的次生事故
	中毒窒息、灼烫。

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场作业人员职责

（1）发现泄漏事故，在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施；

（2）报告当班组长；

（3）接受并执行现场负责人的指令。

应急小组组长职责

（1）接到报告后，应立即到现场进行确认；
（2）组织应急小组成员，按现场应急处置措施执行；
（3）及时将情况上报应急总指挥，接受并执行应急总指挥的指令。


	应急处置
	一、应急处置程序
二、应急处置措施

（1）生产车间发生危险化学品泄漏的处置措施

1）立即停止车间内一切作业，关闭与泄漏点有关的机器，消除现场一切火源，疏散无关人员。

2）立即采取措施，用沙土围堰防止化工液体扩散，将泄漏物料控制在最小范围内，并尽快回收。

3）在泄漏现场上风向布置好灭火器材，准备好水带、水枪监护，以防泄漏危险化学品燃烧爆炸。

4）在确认安全的前提下，组织人力物力，采取用砂土或其它不燃材料吸附或吸收来回收清除泄漏物料。

（2）仓库、罐区发生危险化学品泄漏的处置措施

1）立即停止仓库、罐区的一切作业，消除现场一切火源，疏散无关人员。

2）立即采取措施，用沙土围堰防止危险化学品液体扩散，将泄漏物料控制在最小范围内，并尽快回收。关闭上游阀门。

3）在泄漏现场上风向布置好灭火器材，准备好水带、水枪监护，以防泄漏危险化学品着火燃烧爆炸。

4）消除周边一切火源，严禁使用不防爆工具，严禁穿着化纤服，严禁施工、用火、机动车通行；立即做好灭火准备，消防泵房值班人员准备随时启动消防系统，增援人员将灭火器材运至溢料现场上风位置；

5）在确保安全的前提下使用相应不产生火花和静电的油污清除设施（砂土或其他不燃材料）进行泄漏物清除工作。

6）发生化工溶剂泄漏时，抢修时必须做好人员保护，抢险人员应穿戴好防护用品，进入蒸气浓度较大区域时要使用空气呼吸器。

7）当化工溶剂流入排水系统并可能流出厂区围墙以外区域时，应封闭排水系统沿线的道路，在受影响的道路两头设置障碍物并派人值守，禁止机动车和无关人员进入。

	注意事项
	1）应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具。穿好防护服、戴好安全帽、防护面罩、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

2）正确使用抢险救援器材。正确使用灭火器材灭火，参与应急堵漏、抢修的队员，使用的器材工具应是不发火工具，同时做好个体防护。

3）应急队员应注意事故现场的风向，应急时从上风口进入。同时注意观察周边环境，抢险时应注意个体的保护。

4）应急人员应与应急指挥部或指挥小组保持联系，不得个体行动，必须有2人以上，及时报告所在位置，做好相互协作，相互配合。如发现可能坍塌、火封或爆炸等紧急情况时，应立即向队友发出信号或大声呼叫，撤离现场，可先撤离后报告。

5）进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

6）应急救援结束后，各应急小组应清点本组人数，组织应急人员进行洗消处理。


4触电事故现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	公司的低压动力、照明系统广泛遍布全厂，若遇电气设备缺陷、不合规范、屏护不符合规范、失效、设备接地（接零）保护不良或失效，运行操作失误、违章操作、检修，试验安全技术组织措施不当，人员过失或偶然事件等因素，均可能导致人员触碰高、低压带电体的直接触电伤害。

电气设备和使用的电动工具漏电，人员触碰其金属外壳，在接地（零）不良或漏电保护失效等情况，均有导致人员二次触电危险。

在电气设备检修工作中，由于安全、技术组织不当等因素，如无挂上禁止合闸警示牌、违反电气检修规程等，都可能造成人员触碰高压或低压带电体的直接触电伤害。

临时用电线路、设施未按规范安装（尤其是临时线拖地和地面积水），无办临时审批手续。设备检修中的移动照明未采用安全电压。都可能造成人员触电伤害。

雷雨天气，防雷设施无定期检测或失效，亦会使人员遭受雷击伤害。电气触电事故是企业常见的事故，也是企业人身伤亡事故的主要类型。从触电者的最终伤害程度来看，当触电者抢救及时、方法正确是极有可能获救的；可以把事故的人员伤亡减少到最小程度。

电气设备、线路长时间使用，绝缘层破损、老化，电气设备金属外壳接地不良或不接地，临时用电乱接乱拉、管理不善、超负荷运行、野蛮施工，违反操作规程、粗心大意，作业时没有落实安全措施，未及时保养和检查等都有可能导致触电事故的发生。

触电事故有明显的季节性：一般每年以一、二季度事故较多，三至六月最集中。因为春夏两季天气潮湿、多雨，降低了电气设备的绝缘性能；人体多汗皮肤电阻降低，容易导电；天气炎热，电扇用电或临时线路增多，且操作人员不穿戴工作服和绝缘护具。

	
	发生部位
	高低压配电房、变压器房、生产场所及其他各个用电场所。

	
	危害程度及范围
	电流通过人体，对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤；击伤会使人觉得全身发热、发麻，肌肉发生不由自主的抽搐，逐渐失去知觉，如果电流继续通过人体，将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤，直到停止呼吸，心脏活动停顿而死亡。影响范围集中在事故发生点。

	
	事故征兆
	1）绝缘层破损、老化，超负荷运行；

2）设备存在安全隐患，出现漏电现象；

3）电气设备金属外壳接地不良或不接地；

4）未按规定进行必要的保养和检查；

5）员工未按安全操作规程操作。

	
	可能引发的次生事故
	无

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）发现触电，立即采取措施，使触电者脱离电源，如切断电源等；；

（2）报告班组的应急组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急救援指挥部；

（4）接受和执行应急救援指挥部的指令；

（5）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

（1）将出事附近电源开关拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

（2）用干燥的绝缘木棒、竹竿、塑料棒等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

（3）必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳）切断电源线。

（4）救护人戴上绝缘手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

（5）如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其他办法把电源切断。

（6）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确人线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8-10米的范围内，以预防跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。只有在确人线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，或送往医院诊治。

触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，在确认伤者内脏无损伤的情况下应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

依据触电者的症状，针对性地对触电者施行救护，如呼吸停止则采用人工呼吸法急救，如心跳停止则采用胸外挤压复苏术进行现场急救，如呼吸和心跳均停止则同时采用人工呼吸法和胸外挤压复苏术配合进行现场急救。

1）在保持患者仰头抬颏前提下，施救者用一手捏闭的鼻孔 (或口唇)，然后深吸一大口气，迅速用力向患者口 (或鼻)内吹气 , 然后放松鼻孔(或口唇)，照此每5秒钟反复一次，直到恢复自主呼吸。
每次吹气间隔1.5秒，在这个时间抢救者应自己深呼吸一次，以便继续口对口呼吸，直至专业抢救人员的到来。

2）胸外心脏按压方法：急救者两臂位于病人胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压，对中等体重的成人下压深度为3-4厘米，而后迅速放松，解除压力，让胸廓自行复位。如此有节奏地反复进行，按压与放松时间大致相等，频率为每分钟80—100次。

一人心肺复苏方法：当只有一个急救者给病人进行心肺复苏术时，应是每做30次胸心脏按压，交替行2次人工呼吸。

二人心肺复苏方法：当有两个急救者给病人进行心肺复苏术时，一个人做胸外心脏按压；另一个人做人工呼吸。两人可以数着1、2、3进行配合，每按压心脏30次，口对口或口对鼻人工呼吸2次。

注：（1）胸外心脏按压的位置必须准确。不准确容易损伤其他脏器。按压的力度要适宜，过大过猛容易使胸骨骨折，引起气胸血胸；按压的力度过轻，胸腔压力小，不足以推动血液循环。

（2）施行心肺复苏术时应将患（伤）者的衣扣及裤带解松，以免引起内脏损伤。

（3）胸外心脏按压应由专业的人员操作，在非必要及紧急情况下，不可进行此操作。

	注意事项
	触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以加快为原则，选择采用。在实践过程中，要遵循下列注意事项：

（1）未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

（2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

（3）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，并且救护人身体部位及所穿的鞋不能潮湿，这样对救护人比较安全。

（4）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。


5机械伤害现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	机械设备的运动部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。有的由于运动部件没有安装安全防护罩或安全防护罩已经损坏，而没有及时修复或更换；员工违章擦洗转动的设备；女员工的长头发无盘在工作帽内；检修时员工违章或误起动设备等都可能发生机械伤害。使用机械设备无操作规程或员工未经培训就上岗，亦可能发生机械伤害。

	
	发生部位
	生产现场所有转动机械处，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害。

	
	危害程度及范围
	会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的情况是工作部件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。影响范围集中在事故发生点。

	
	事故征兆
	1）设备摆放不当，安全操作距离不足；机械设备传动部位没有防护罩、保险、限位、信号等装置；

2） 机械设备、工具、附件有缺陷，显示器、指示信号等显示失误，缺陷处理不及时，带病运行；

3）作业人员个人防护用品、工具缺少或缺陷；

4）作业人员操作失误，忽视安全，忽视警告；

5）设备在运行过程中有重大异常现象。

	
	可能引发的次生事故
	物体打击。

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）发现机械伤害事故，按操作规程停止运行设备；

（2）报告当班的应急组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急救援指挥部；

（4）设置警戒线，疏散无关人员；

（5）接受和执行应急救援指挥部的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序
二、应急处置措施

（1）发现有人受伤后，必须立即停止运行的机械，同时报告所在平台机械现场负责人。

（2）由现场人员进行简单包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。

（3）肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打119请求救援。

（4）发生机械伤害事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（5）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。

（6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

（7）动用最快的交通工具，及时把伤者送住邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

	注意事项
	（1）救护人员在进行机械伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护不当造成伤员的伤情恶化。

（2）进入事故现场必要按要求配戴好劳动保护用品，采取相应安全措施。

（3）机械伤害人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（4）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（5）参加应急救援人员使用的通讯工具必须全部保持正常工作状态，确保通讯顺畅。

（6）救援任务结束后，检查应急用品是否完好，失效或损坏的需及时补充更新，确保紧急情况下的安全、正常使用。


6中毒窒息现场处置方案
	事故特征
	可能发生的原因
	本公司生产涉及的产品和原材料多数为危险化学品，具有一定的毒性和挥发性。如果不注意作业人员的劳动保护，很容易引发中毒事故，如：

1）厂房、仓库内通风不畅，使空气中毒性物质浓度超标，长期吸入可引发中毒事故。

2）生产操作人员没有佩戴符合要求的劳动保护用品（如无口罩等），并且发生有毒物质浓度超标现象，就会导致中毒事故发生。

3）物料泄漏时，作业人员缺乏危险、有害特性及其应急预防方法的知识，未穿戴防护用品（如防毒面具等）即进行抢险救援，很有可能引起人员中毒事故的发生。

中毒与窒息多发生在有限空间作业时，若密闭作业场所内有害气体存在和含氧量不足，维修人员未采取有效的个体防护措施，就会发生缺氧窒息甚至死亡，如污水池在微生物作用下产生的硫化氢为高毒危害类物质，在清淤工作场所，若通风不良，使逸出的硫化氢浓度过高，会发生中毒事故。

另外，由于食用的食物不洁净，也可导致食物中毒事故。

	
	发生部位
	1）危险化学品使用、储存区；

2）受限空间。

	
	危害程度及范围
	如果发生中毒窒息事故，引起人员受伤或死亡。影响范围集中在事故发生点。

	
	事故征兆
	1）作业人员出现呼吸困难、恶心；
2）作业现场出现难闻、刺鼻气体。
3）违章进入有限空间。
4）受限空间作业没有严格审批，未通风、检测。
5）气体报警仪报警。

	
	可能引发的次生事故
	无

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	岗位员工职责
（1）采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；
（2）若中毒窒息者，伤情比较严重，应立即拨打120急救车，送医院抢救；

（3）疏散无关人员撤离现场。
应急小组组长职责
（1）接到报告时，及时组织应急小组成员；
（2）指挥应急小组成员有条不紊的采取处置措施，控制局势；
（3）设置现场警戒线，严禁非工作人员进入现场；

（4）及时将情况上报应急总指挥。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

有限空间事故处置措施
应急指挥部和应急救援人员首先对事故情况行初始评估根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。应急抢险组成员应分工合作：

①使用气体检测仪对有限空间的有毒有害气体浓度和氧气的含量进行检测。

②根据测定结果采取强制性持续通风等措施，保持空气流通。严禁使用纯氧进行通风换气。在通风过程中，要专人看护机械通风设备，保证通风设备的正常运行。

③应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳）,如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳系全身式安全带。在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。

④当机械通风，有限空间气体浓度符合救援要求后，应急人员穿戴好防护用品，进入有限空间进行救援，在救援过程中，有限空间内救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

⑤有限空间的受伤人员，可用安全带系好被伤者两腿根部及上体，尽量避免压住受伤的部位，在使用救援三角架过程中，提升伤者的过程中，各救援人员相互配合，避免影响伤者的呼吸或触及受伤部位。在保证伤者的同时也要保护好自己的安全。

⑥救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

中毒应急处置措施
（1）如果是吸入有毒有害气体引起的中毒，迅速将中毒患者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，维护呼吸道通畅，注意保暖，就医。
（2）在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折；如果已有骨折或外伤，则要注意包扎和固定。
（3）皮肤被污染时，要及早用肥皂、清水冲洗至少15分钟，应注意头发、手足、指甲及皮肤皱褶处彻底冲洗，并要立即脱掉污染的衣着，就医。
（4）在急救药箱取用适当的急救药品就地进行抢救。
（5）化学物质进入眼内，立即翻开上下眼睑，用大量的自来水、井水、河水等清洁水或生理盐水冲洗污染眼，至少15分钟。冲洗时应将眼睑翻开，用缓缓流水把眼结膜囊内的化学物质全部冲洗掉，冲洗时要转动眼球。洗后立即将患者送医院进行检查和进一步处理。
（6）如果误服，应让患者静卧，如患者意识不清，惊厥或昏迷，应禁止经口给予任何物质，如发生呕吐，则应使其取侧卧位，防止呕吐物吸入气管。清醒者用水充分嗽口，催吐。催吐前先给患者饮水500～600ml(空胃不易引起呕吐)，然后用手指、棉棒或其它钝物刺激舌根部，即可反射性引起呕吐。反复几次，直到呕出物纯系饮入的清水为止。急送医院就医。

窒息应急处置措施
人员急救是指现场工作人员意外受到有毒化学物质伤害时所采取的自救或互救的简要处理方法。现场及时准确处理对急性中毒者来说是十分重要的，简单有效的措施常能使死者复活、重危者减轻伤害的程度，争取时间为进一步治疗创造条件。
（1）抢救方法
1）拍摇患者并大声询问，手指甲掐压人中穴约五秒，如无反应表示意识丧失。这时应使患者水平仰卧，解开颈部钮扣，注意清除口腔异物，使患者仰头抬颏，用耳贴近口鼻，如未感到有气流或胸部无起伏，则表示已无呼吸。
2）在保持患者仰头抬颏前提下，施救者用一手捏闭的鼻孔 （或口唇） ，然后深吸一大口气，迅速用力向患者口 （或鼻）内吹 气 , 然后放松鼻孔（或口唇），照此每5秒钟反复一次，直到恢复自主呼吸。
每次吹气间隔1.5秒，在这个时间抢救者应自己深呼吸一次，以便继续口对口呼吸，直至专业抢救人员的到来。

3）胸外心脏按压方法：急救者两臂位于病人胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压，对中等体重的成人下压深度为3-4厘米，而后迅速放松，解除压力，让胸廓自行复位。如此有节奏地反复进行，按压与放松时间大致相等，频率为每分钟80—100次。

一人心肺复苏方法：当只有一个急救者给病人进行心肺复苏术时，应是每做30次胸心脏按压，交替行2次人工呼吸。

二人心肺复苏方法：当有两个急救者给病人进行心肺复苏术时，一个人做胸外心脏按压；另一个人做人工呼吸。两人可以数着1、2、3进行配合，每按压心脏30次，口对口或口对鼻人工呼吸2次。）

注：（1）胸外心脏按压的位置必须准确。不准确容易损伤其他脏器。按压的力度要适宜，过大过猛容易使胸骨骨折，引起气胸血胸；按压的力度过轻，胸腔压力小，不足以推动血液循环。

（2）施行心肺复苏术时应将患（伤）者的衣扣及裤带解松，以免引起内脏损伤。

（3）胸外心脏按压应由专业的人员操作，在非必要及紧急情况下，不可进行此操作。

	注意事项
	（1）弄清楚中毒窒息的原因。
（2）进入窒息、中毒场所实施人员抢救时，抢救人员必须配备必要的个人防护器具。
（3）进入窒息、中毒场所时，严禁单独行动，要有监护人。
（4）进行心肺复苏、呼吸复苏急救措施的人必须经过专业训练的人方可施救。
（5）在进入有限空间进行救援时，必须按照先通风、再检测、后进入的原则，进入有限空间危险必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体浓度，符合安全要求后，救援人员应佩戴正压式呼吸器方可进入救援。


7车辆伤害现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	仓库的货物出入全部依靠汽车运输，厂内、车间和仓库内物料的转运和装卸主要依靠叉车，如果机动车辆在行驶、停靠、倒车等过程中若车况不良（如信号不明、制动失灵等）；驾驶员违章（如车速过快、车辆超载超高、酒后驾驶、疲劳驾驶等等）或操作不当；路人不小心，避让不及，场地视野不良，光线差，驾驶员判断失误等原因，有可能造成车辆伤害事故。
另外，若厂区道路无交通标志，夜晚运输时，道路照明不良，驾驶员判断失误，路人不小心，避让不及，均可导致车辆伤害事故的发生。

	
	发生部位
	厂内道路、仓库、罐区、车间。

	
	危害程度及范围
	1）肇事车辆可能造成撞伤、挂伤、碾压等，且有可能产生次生、衍生事故，如火灾、机械伤害，均有人造成人员伤亡的严重危害后果。

2）运载的货物可能造成物体打击、缺氧窒息、坍塌等，且有可能产生次生、衍生事故，如火灾，均有可能造成人员伤亡的严重后果。
影响范围集中在事故发生点。

	
	事故征兆
	1）机动车辆速度过快；

2）机动车辆行驶路线飘忽不定。

3）制动系统、电气系统、转向机构等失效。

	
	可能引发的次生事故
	无

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）员工发现车辆伤害，应立即高声呼叫求救；

（2）报告班组的应急组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急救援指挥部；

（4）疏散无关人员；

（5）接受和执行应急救援指挥部的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

（1）医疗救护应急处置措施

①不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

②有出血时，应有效止血，包扎伤口；

③如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

④发生断指（肢）应立即止血，尽可能做到将断指（肢）冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指（肢）与伤者立即送往医院；

⑤如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。

（2）排险、控险应急处置措施

如果有车辆压住伤者，应立即使用起重设施顶起车辆，小心移出伤者。如果发现车辆有漏油，疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据下列情况，立即采取堵漏措施：

①油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油；

②油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；

③油管接头漏油时，可用棉纱缠绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧；

④漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。

	注意事项
	（1）进入事故现场必须按要求配戴好劳动保护用品，采取相应安全措施。

（2）互救时应量力而行，进入事故现场必须有监护人。受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。

（3）如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

（4）参加应急救援人员使用的通讯工具必须全部保持正常工作状态，确保通讯顺畅。

（5）救援任务结束后，检查应急用品是否完好，失效或损坏的需及时补充更新，确保紧急情况下的安全、正常使用。


8高处坠落事故现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	生产厂房的作业（维修）平台超过两米，作业人员或检修人员在作业时，如果未佩戴安全带，有可能失足造成高处坠落。或是其他2m以上钢结构平台和其他工业平台由于护栏缺损或焊接不牢固、防护栏设置过低等原因，检维修人员在在作业过程中容易发生高处坠落、人员伤亡的安全事故。
如果人员安全意识不强，安全措施不落实，如不系安全带和戴安全帽，又或者违章作业、冒险蛮干等也会引发高处坠落、人员伤亡的事故。

	
	发生部位
	生产厂区超过2米的作业平台（包含维修平台）。

	
	危害程度及范围
	如果发生高处坠落事故，引起个别人员受伤。影响范围集中在事故发生点。

	
	事故征兆
	1）安全设施不齐全（栏杆防护高度不足、无警示标志）；

2）作业人员没有接受专业培训；

3）没有正确佩戴个体防护用品；

4）作业平台不稳固。

5）工作平台宽度不符合安全要求；

	
	可能引发的次生事故
	触电、物体打击

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责

（1）发现有人坠落的事故，应立即高声呼叫求救；

（2）报告当班应急组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急总指挥；

（4）疏散无关人员；

（5）接受和执行应急总指挥的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

（1）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，并拨打应急电话请求求援。

（2）对受伤人员受伤情况检查时，不要晃动、翻动；如受伤人员意识清醒，现场人员应稳定其情况，并告知其应平躺在坠落处，不能翻动、晃动身体，静待救护人员的到来；

（3）如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗；

（4）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往医院治疗；

（5）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运；

（6）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地用木板等材料，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起；

（7）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。止血的方法：①压迫止血法，先抬高伤肢，然后使用消毒纱布或棉垫覆盖伤口表面，在现场可用清洁的手帕、毛巾或其他棉织品代替，再用绷带或布条加压包扎止血；②指压动脉出血近心端止血法，按出血部位分别采用指压面动脉、颈动脉、锁骨下动脉、股动脉、胫前后动脉止血法；③止血带止血法，选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上纱布棉垫。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0．5—1分钟；

（8）及时把伤者送住邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
注意：骨折的救护必须由有专业的人员进行救治，若无专业人人员，则保持受伤者原样，等候医疗救护人员的到来。

	注意事项
	（1）对于空洞造成的高处坠落，在人员得到安全救治后，应对现场相关区域的平台、空洞进行举一反三的检查，防止再次发生。

（2）进行骨折伤害救治时，必须注意救治时的方法，防止由于救治不对造成的二次伤害。

（3）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。


9锅炉事故处置方案

	事故风险描述
	可能发生的原因
	锅炉超压、锅炉缺水、汽水共腾、满水、水击、炉膛爆炸、锅炉爆炸、天然气泄漏等

	
	可能发生地点
	锅炉房

	
	事故前兆
	安全阀、压力表等安全装置失灵；主要受压元件出现裂纹、严重腐蚀、变形、组织变化等缺陷；直接受火的锅炉筒体、封头、管板、炉胆等严重缺水或突然加水；操作人员脱岗睡岗，放弃对设备的监控等。

	
	事故可能发生时间、危害程度及影响范围
	工作时间均可能发生；事故可能造成人员伤亡、设备损坏、建筑物坍塌、环境污染；影响范围主要在事故发生场所，事故扩大时可能影响到相邻建筑物。

	
	可能发生的次生、衍生事故
	坍塌、火灾、物体打击等

	应急工作职责
	现场应急组织
	应急原则
1、出现险情时，各级领导干部要深入一线、靠前指挥；
2、按照“谁先到达谁先处置、逐步移交指挥权”的原则，结合现场实际开展初期处置。
应急小组
组长：现场负责人
组员：当班员工（由现场负责人组织调度）

	
	应急工作职责
	应急小组长职责

1、负责指挥现场初期处置，主要包括抢险救援、警戒疏散与医疗救护；
2、及时向应急指挥部报告处置情况；情况紧急时可直接向外部机构请求救援。

组员职责

服从应急小组长的指挥，根据指令开展具体的现场处置。

	应急处置
	应急处置程序
	

	
	前期处置（事故征兆处置措施）
	1、水位报警器、锅炉熄火报警装置、超压联锁装置等监控设施报警，现场确认，将情况报告给现场负责人；
2、现场负责人接到报告后，到现场确认，组织人员排查并报告部门负责人。

	
	锅炉超压应急处置措施
	1、立即按操作规程规定的程序操作，停止锅炉运行；

2、若安全阀无法排汽，则开启其他能够排汽的阀门（如放空阀），对外排汽卸压，停炉后再对安全阀进行调试或维修；

3、若锅炉压力恢复正常，且确认锅炉没有因为过分超压而受到损坏，则按操作规程规定的程序启动锅炉，让锅炉重新投入运行；

4、对于压力控制器已经失灵的锅炉，要注意观察压力表，加强对锅炉实际压力的监视；

5、当锅炉压力接近设定的最高工作压力时，按操作规程规定的程序操作，减弱燃烧。

	
	锅炉缺水应急处置措施
	1、用“叫水”的方法判明锅炉缺水的严重程度，“叫水”方法：先开水位表的放水旋塞，再关水位表的气旋塞，然后关闭放水旋塞，这时水位应迅速恢复到实际位置，并上下晃动。

2、如果断定锅炉是轻微缺水，应该稍微开启给水泵出口阀门，启动泵缓慢向锅炉进水，同时查明缺水的原因。待锅炉水位恢复正常，且消除出现缺水的故障，再按正常的程序启动锅炉，恢复正常运行。

3、如果断定锅炉是严重缺水，应该按紧急停炉的步骤立即停炉，关闭给水阀门，关闭燃气阀门；让锅炉缓慢自然冷却（在锅炉完全冷却，查明并消除造成严重缺水的原因之前，绝对不准向锅炉进水）。

	
	汽水共腾应急处置措施
	1、先观察水位计，发现汽水共腾后，应减弱燃烧，降低负荷；

2、开大连续排污阀，并打开定期排污阀，同时加大给水，改善锅炉水的品质；

3、人工开启蒸汽管道、分汽缸疏水管道旁路，加大热力管网疏水量，待恢复正常再关闭；

4、事故消除后，及时冲洗水位表。

	
	满水事故应急处置措施
	1、先校对各水位表所指示的水位；

2、当看不见水位时应开启水位表放水旋塞，若有炉水流出，表明是满水事故；

3、用满水“叫水”的方法判明锅炉满水的严重程度，“叫水”方法：先关闭水位表水连管旋塞，再开启防水旋塞，观察水位表内是否有水位出现；如果看到水位从玻璃管（板）的上边下降，表面是轻微满水；如果只是看到水向下流，而没有水位下降，表明是严重满水；
4、锅炉轻微满水时，应将给水自动调节器改为手动，部分或全部关闭给水阀门，减少或停止给水，减弱燃烧；必要时可开启排污阀，放出少量锅水，使水位降到正常水位线，然后恢复正常运行；
5、锅炉严重满水时，应采取紧急措施，立即关闭主汽阀、停炉，加强放水，消除故障后方可恢复运行。

	
	水击事故应急处置措施
	1、单台锅炉运行开启主汽阀时，如发现蒸汽管道水击应关主汽阀，待水击消除后再缓慢开启，并炉运行时，如发现蒸汽管道水击应停止并炉；

2、人工开启分汽缸、蒸汽管道的疏水旁路，加大热力管网的疏水量，待水击消除后再关闭；

3、检查锅炉水位，若水位过高时，应打开排污阀适当降低炉内水位；

4、改善给水质量，避免发生汽水共腾；

5、避免负荷增加过急和超负荷运行；

6、及时修理损坏的蒸汽管道支吊架；

7、水冲击现象消除后，按程序适当开启主汽阀和送汽阀进行暖管，然后再开大阀门正常供汽。

	
	炉膛爆炸应急处置措施
	1、迅速切断气路，关闭紧急切断阀；

2、关闭各燃烧器的阀门；

3、关闭风机；

4、检查防爆门是否完好，燃烧室各受热面是否损坏，燃烧室内是否有水渍，经设备管理部门人员检查、评估后，再决定升火与停炉。

	
	锅炉爆炸应急处置措施
	1、切断事故现场的电源、气源；

2、疏散事故区域内人员，设置警戒区，防止无关人员进入；

3、迅速将现场受伤的人员转移到安全场所，并交由医疗救护人员进行救护，视伤者受伤的严重程度，及时将受伤人员送往医院救治；
4、如事故发展超出现场处置能力范围时，应紧急撤离，并报告应急指挥部，请求启动锅炉与压力容器爆炸事故专项应急预案。

	
	天然气泄漏应急处置措施
	1、立即按操作规程规定的程序操作，停止锅炉运行；
2、关闭进入锅炉房的燃气阀门，在锅炉房外切断电源；

3、立即熄灭周围明火，打开门窗通风，撤离附近人员，并设置警戒区；

4、及时清除周围可燃、易燃危险物品；

5、使用喷雾式消防水枪喷淋，稀释易燃气体浓度，防止爆炸。

	
	紧急联系电话及报警内容
	1、本单位应急值班电话：XXX；

2、外部救援电话：医疗急救电话120；
3、事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：报警部门名称、发现事故的时间、地点、受伤人数、现场处置和控制情况等内容。

	注意事项
	救援人员防护注意事项
	应急救援必须坚持“以人为本”和“安全优先”原则，在做好自身防护的基础上开展应急救援。

	
	自救互救注意事项
	烧伤、烫伤急救措施
1、轻微烧伤、烫伤，可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；

2、严重烧伤、烫伤，应以干净的纱布或纱布绷带轻裹伤口，立即送往医院救治。
中毒、窒息急救措施
迅速将中毒、窒息患者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，维护呼吸道通畅，注意保暖，送医院救治。
创伤性出血急救措施
应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖，严重者立即送医院救治。

	
	救援装备使用注意事项
	应急物资应定期维护检查，确保齐全、完好、有效。

	
	现场安全注意事项
	1、受事故影响区域人员应服从疏散指引，绕开事故区域，尽快离开事故所在建筑物，尽快到应急集合点集合；
2、疏散人员应按照“迅速清点，人人有责”的原则，以班组为单位尽快集中，主动向班组长汇报人员疏散情况；
3、班组长清点疏散人员；若有人员被困事故现场，应及时向部门负责人报告。


10物体打击现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	作业场所放置在高处的物体未采取稳固措施也有可能坠落击中人体发生物体打击事故。生产作业场所的原料、半成品、成品料堆放过高或不稳固，有可能失稳倾翻伤人，在搬运过程中掉落可能造成砸伤。

在高处检修设备（设施）时，如果平台走道无踢脚板，可能会造成不慎落物伤及下面路人。成品或部品因堆垛过高不平衡而倾倒，都可能造成在其附近作业人员遭受物体打击伤害。

	
	发生部位
	各生产车间、仓库或高处维修区域。

	
	危害程度及范围
	如果发生物体打击事故，引起个别人员受伤。影响范围集中在事故发生点。

	
	事故征兆
	1）操作人员粗心大意；
2）货物违规堆放过高；
3）高处检修作业工具或备件摆放不牢固而坠落；
4）设备违规操作；
5）转动设备发生缺陷、防护装置不全；
6）设备未按期维护。

	
	可能引发的次生事故
	无

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）发现有人被物体打击，应立即高声呼叫求救；

（2）立即远离物体打击的区域；
（3）报告当班的应急组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急总指挥；

（4）疏散无关人员；

（5）接受和执行应急总指挥的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

（1）立即组织撤离在危险区作业的人员。

（2）立即关闭相关设备设施，检查机械设备转动部位是否有松动零部件。

（3）若有物品在受伤人员身上，应先将物品搬离受伤人员。

（4）尽可能不要移动伤员，尽量当场施救。
（5）首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（6）如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，尽量将其放到担架或平板上进行搬运。

（7）控制事故现场，设置隔离区，撤离现场无关人员。

	注意事项
	（1）受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者，首先通知附近医院，请求抢救伤者。

（2）对于受伤人员，尽量当场施救，不要轻易移动伤员。

（3）应立刻移开致使人员受伤的物品，确保现场安全的情况下，救护人员才进行施救。


11淹溺现场处置方案

	事故特征
	可能发生的原因
	公司设置消防水池、应急池的防护设施失效，作业人员违章作业，天气
恶劣时作业，夜间照明不良时作业，均有可能发生淹溺事故。

	
	发生部位
	消防水池、应急池

	
	危害程度及范围
	淹溺事故导致人身伤害，严重时可导致人员溺水身亡。

	
	事故征兆
	恶劣天气作业；夜间照明不良的情况下作业；防护设施失效没有及时维护；
作业人员无任何防护措施。

	
	可能引发的次生事故
	如抢救者防护不当，可能造成抢救者溺水事故。

	应急组织及职责
	现场应急组织
	成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

	
	应急职责
	现场员工职责：

（1）发现有人落水，应立即高声呼叫求救；

（2）立即远离物体打击的区域；
（3）报告当班的应急组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急总指挥；

（4）疏散无关人员；

（5）接受和执行应急总指挥的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。

	应急处置
	一、应急处置程序


二、应急处置措施
当发生人员溺水情况时，应采取如下措施：

（1）环视现场实际情况，可将救生绳或在救生绳系上救生圈抛给溺水者，溺水者抓到救生绳或救生圈后，通过救生绳把溺水者拉上水池；现场没有救生绳和救生圈时也可以找长木（竹）杆伸给溺水者；或立即组织熟悉水性的人员进行救援，救援人员有条件时要穿上救生衣，系上救生绳，由水池上人员配合下水救援。

（2）拖到岸上后，将溺水者舌头拉出口外，解开衣扣，以保持呼吸畅通。

（3）救护者一腿跪地，一腿屈膝，将溺水者的腰腹放到膝盖上，使其头下垂，再按压其腹部、背部，将水排除。

（4）如呼吸停止则进行人工呼吸。

（5）如心跳减弱或停止则进行心肺复苏法（见“中毒窒息事故现场处置措施”）。

排险、控险应急处置措施

（1）淹溺救援的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。

（2）设警戒区，无关人员远离事故点，不可聚集围观影响救援。

（3）如需下水实施救援，必须是经专业培训会游泳者下水施救。

（4）如有现场救援失败，应立即打外援电话求救。

	注意事项
	在使溺水者脱离危险时应注意的事项：

（1）使溺水者保持平静不动，然后立即寻求医疗援助；

（2）脱去溺水者身上又湿又冷的衣服，可以的话，为其盖上一些可以保暖的衣物。这样有助于预防溺水者体温下降；

（3）如果溺水者有任何其它严重的伤情况，立即对其进行急救；

（4）如果没有受过水上营救培训的人员，不要尝试自己跳进水里拯救溺水者。

（5）禁止不会游泳者下水施救。


12停电事故现场处置方案
	事故特征
	可能发生的原因
	停电。分为全公司停电和部分装置、单台动力设备停电。

	
	发生部位
	XXX车间（厂房十）、涂布车间2（厂房四）、涂布车间2（厂房五）、锅炉房、空压机房、总高压房等用电部位。

	
	危害程度及范围
	突发全公司停电事故可导致部分运转设备因为反转而受损，造成设备损坏；部分装置或单台设备停电可造成系统超压或负压，导致爆炸；生产工艺发生较大波动，造成超温超压，导致泄漏、火灾、爆炸；爆炸性气体倒流入蒸汽系统、水系统等，引发爆炸或人员中毒事故。

	
	事故征兆
	（1）设备电流、电压发生明显变化。

（2）电机设备有异响、振动、发热等现象。

（3）雷雨天气未作雷击处理。

（4）用电负荷过大。

	
	可能引发的次生事故
	停电事故使生产系统失去动力，可能造成生产控制系统混乱，从而引起泄漏、火灾、爆炸等事故，使生产中断，并造成财产损失。

	应急组织及职责
	现场应急组织
	各车间成立现场应急小组，由当班领导或班组长（即现场负责人）和现场员工所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。

发电机操作员立即前往发电机房处置。

	
	应急职责
	现场员工职责：
（1）发现停电立即报告当班的应急组长；

（2）接受并执行本应急小组的指令。

应急小组组长职责：

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行处置；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将事故信息报告应急总指挥；

（4）疏散无关人员；

（5）接受和执行应急总指挥的指令；

（6）情况紧急时直接向外部救援机构求援。


	应急处置
	一、应急处置程序

二、应急处置措施

1）发电机操作员立即前往发电机房，确保发电机正常启动供电。
2）各车间负责人将本车间市电、发电信息（使用何种电源、电源质量、用电负荷）及时上报应急指挥部。
3）可能因停电产生危险的生产装置，车间员工应立即采取措施，按《操作规程》进行处理。

4）查明停电原因，如果属于本公司的线路故障，应立即组织人员进行抢修。

5）操作人员对用电设备进行巡查。

6）电工人员按照《操作规程》对用电设备进行处理和测试，尤其对断电可能造成工作模式变化的设备进行恢复和检查。

7）事件处理完毕，填写简要事件报告给应急指挥部。

	注意事项
	（1）停电可能造成次生事故，及时发现后及时查找原因并消除根源，不可随意或强行恢复；

（2）停电期间必须对涉及的管线、设备进行检查是否有异常情况；恢复前同样要确保这些设备处于正常状况；恢复后要巡查设备是否运转正常；

（3）停电即使没有造成次生事故，但同样应进行事件调查和分析。


13电梯事故现场处置方案
	事故风险描述
	可能发生的原因
	电梯困人、冲顶、剪切、坠落事故、火灾

	
	可能发生地点
	使用电梯的位置

	
	事故前兆
	电梯突然停电、出现抖动现象（左右晃动、上下垂直方向跳动、带有声音的共振等）、滑层现象（从指定楼层降到指定楼层以下）、冲顶现象（从指定楼层升到指定楼层以上，到楼顶）、轿厢下沉现象（轿厢底部与所在楼层不在一个平面上，比楼层高度要低）、按钮失效现象（开关门按钮及楼层按钮失效）等。

	
	事故可能发生时间、危害程度及影响范围
	日常使用和维保过程中均可能发生；事故可能造成人员伤亡；影响范围主要在事故发生区域。

	
	可能发生的次生、衍生事故
	触电、物体打击等。

	应急工作职责
	现场应急组织
	应急原则
1、出现险情时，各级领导干部要深入一线、靠前指挥；
2、按照“谁先到达谁先处置、逐步移交指挥权”的原则，结合现场实际开展初期处置。
应急小组
组长：现场负责人
组员：安环办、生产部、使用部门等人员

	
	应急工作职责
	现场员工：拨打应急救援电话。

安环办、生产部等相关部门配合外部救援机构进行救援。

	应急处置
	应急处置程序
	1、现场人员拨打外部救援电话，并向相关部门汇报；
2、相关部门人员赶赴现场，安抚受困人员情绪；
3、相关部门配合外部救援机构进行救援。

	
	电梯困人应急处置措施
	1、电梯内有操作人员，操作人员应对乘客说明原因，使乘客保持镇静并与救援人员联系；
2、无电梯操作人员时，救援人员应设法与轿厢内被困人员取得联系，说明原因，使乘客保持镇静；
3、救援人员到达事故现场后，经过初期判断，了解轿厢内情况，根据楼层指示灯等准确判断电梯所在楼层（位置），在保证无次生事故发生的前提下，设法救援被困人员； 

4、因线路故障或因其它原因造成的长时间停电或电梯故障，向外部机构请求救援。

	
	冲顶、坠落事故应急处置措施
	1、拨打电梯维保公司电话寻求救助；
2、告知乘客尽量远离轿门或已开启的轿厢门口，不要倚靠轿门。

	
	剪切事故应急处置措施
	拨打电梯维保公司电话寻求救助。向应急指挥部报告，请求启动综合预案。

	
	火灾应急处置措施
	使用电梯建筑发生火灾：
1、立即在就近的楼层停靠，立刻疏散乘客；

2、用干粉灭火器进行灭火扑救。

	
	
	相邻建筑物发生火灾时，禁止使用电梯。

	
	紧急联系电话及报警内容
	1、本单位应急值班电话：XXX；

2、外部救援电话：医疗急救电话120；火警电话119；

3、事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：报警部门称、发现事故的时间、地点、受伤人数、现场处置和控制情况等内容。

	注意事项
	救援人员防护注意事项
	应急救援必须坚持“以人为本”和“安全优先”原则，在做好自身防护的基础上开展应急救援。

	
	自救互救注意事项
	当楼层发生火灾时，应将电梯驶到首层，或将电梯停于火灾尚未蔓延到的楼层，乘客迅速离开轿厢。

	
	救援装备使用注意事项
	应急物资应定期维护检查，确保齐全、完好、有效。

	
	现场安全注意事项
	1、不可拍打轿厢门，不可强行扒门；
2、不可在轿厢内打闹、跳动。


14天然气事故现场处置方案
	事故风险描述
	可能发生的原因
	管道输送的天然气有可能因阀门故障、管道腐蚀等原因发生泄漏。

	
	可能发生地点
	锅炉房。

	
	事故前兆
	安全阀、压力表失灵；制造、安装质量不良；管线腐蚀穿孔；外力撞击损坏；可燃气体探测仪报警；闻到异味，听到声响。

	
	事故可能发生时间、危害程度及影响范围
	工作时间均可能发生；事故可能造成人员伤亡、设备损坏、建筑物坍塌、环境污染；影响范围主要在事故发生场所，事故扩大时可能影响到相邻建筑物。

	
	可能发生的次生、衍生事故
	窒息等。

	应急工作职责
	现场应急组织
	应急原则
1、出现险情时，各级领导干部要深入一线、靠前指挥；
2、按照“谁先到达谁先处置、逐步移交指挥权”的原则，结合现场实际开展初期处置。
应急小组
组长：现场负责人
组员：当班员工（由现场负责人组织调度）

	
	应急工作职责
	应急小组长职责

1、负责组织抢险自救指挥，主要包括应急处置、警戒疏散与医疗救护；
2、情况紧急时可直接向外部机构请求救援并向应急指挥部报告。

组员职责

服从应急小组长的指挥安排，根据指令进行抢险救援行动。

	应急处置
	应急处置程序
	

	
	天然气泄漏应急处置措施
	1、关闭进入锅炉房的燃气阀门，必要时切断电源；

2、打开门窗通风，疏散附近受影响人员，并根据气体扩散影响区域划定警戒区，杜绝点火源；

3、及时清除周围可燃、易燃危险物品；

4、使用喷雾式消防水枪喷洒，稀释天然气浓度防止发生爆炸；
5、如泄漏超出现场处置能力范围时，应紧急撤离，并报告应急指挥部，请求启动危险化学品泄漏和火灾爆炸专项应急预案。

	
	火灾应急处置措施
	1、迅速切断设备气源、电源，立即按下火灾手动报警按钮； 

2、天然气阀门关闭后，立即就近使用干粉灭火器进行灭火；
3、若天然气阀门没有关闭，严禁扑灭泄漏点的火源；
4、启用消火栓对着火点喷水冷却；
5、立即疏散相关区域人员，设置警戒，禁止无关人员进入现场；
6、如火势超出现场处置能力范围时，应紧急撤离，并报告应急指挥部，请求启动危险化学品泄漏和火灾爆炸专项应急预案。

	
	紧急联系电话及报警内容
	1、本单位应急值班电话：XXX；

2、外部救援电话：医疗急救电话120；火警电话119；； 

3、事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：报警部门名称、发现事故的时间、地点、受伤人数、现场处置和控制情况等内容。

	注意事项
	救援人员防护注意事项
	1、应急救援必须坚持“以人为本”和“安全优先”原则，在做好自身防护的基础上开展应急救援；
2、开展应急救援前，应穿戴好正压式空气呼吸器等个体防护用品。

	
	自救互救注意事项
	人员着火
1、立即使用现场消防水进行喷淋；
2、若事故现场无水源，可用灭火器对着火位置喷射。
烧伤、烫伤急救措施
1、轻微烧伤、烫伤，可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；

2、严重烧伤、烫伤，应以干净的纱布或纱布绷带轻裹伤口，立即送往医院救治。
中毒急救措施
迅速将中毒患者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，维护呼吸道通畅，注意保暖，送医院救治。
窒息急救措施
1、窒息者移到有新鲜空气的通风处；
2、视情况对窒息者进行人工呼吸等，必要时严重者送医院救治。

	
	救援装备使用注意事项
	应急物资应定期维护检查，确保齐全、完好、有效。

	
	现场安全注意事项
	1、受事故影响区域人员应服从疏散指引，按照“躲火避烟”原则，绕开事故区域，尽快离开事故所在建筑物，尽快到应急集合点集合；
2、疏散人员应按照“迅速清点，人人有责”的原则，以班组为单位尽快集中，主动向班组长汇报人员疏散情况；
3、班组长清点疏散人员；若有人员被困事故现场，应及时向部门负责人报告。


四、附件

1生产经营单位概况

1.1企业基本信息

XXXX
本公司目前有380人，其中生产人员224人，后勤及办公室156人，生产班制为两班制。
1.2企业周边环境情况

本公司厂区中心点经纬度为东经112°31′29″,北纬22°29′49″。

本公司厂区东北面和北面为省道，省道对面为耕地；东南面为空地；西南面为；西北面为空地。

本公司厂区周围没有重要政治和文化设施、自然保护区、水源保护区、文物保护建筑，100m范围内没有居民点、学校、医院等重要公共设施。

本企业距离医院约6km，，紧急情况下可在15min内将受伤人员送至卫生院就医，或在40min内将受伤人员送至市中心医院就医；最近的消防队是专职消防队，距离约4.5km，紧急情况下消防车可在10min以内达到事故现场。

1.3生产、储存情况

1.3.1 平面布置及建构筑物

（1）总平面布置

（2）建构筑物

表1.3-1建构筑物一览表
	序号
	名称
	火灾危险性
	层数
	高度

(m)
	结构
	耐火等级
	占地面积(m2)
	建筑面积(m2)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	


1.3.2主要原辅材料和产品

表1.3-2主要原、辅材料一览表
	主要物料
	火灾危险性
	年耗量（t）
	最大储存量（t）
	状态
	包装方式
	储存场所

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表1.3-3各类中间产品、产品一览表

	序号
	产品
	年产量（t）
	最大储存量（t）
	储存场所
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


1.3.3 工艺流程

1.3.3.6 生产工艺控制系统

1.3.4主要设备、设施

表1.3-4厂房十主要设备一览表
	序号
	建筑名称
	设备名称
	设备容量/参数
	防爆等级
	数量
	生产用途

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	


表1.3-5其他车间原有设备一览表
	序号
	厂房名称
	设备名称
	设备型号
	数量
	生产产品

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表1.3-7储罐区储存情况表
	储罐编号
	规格
	数量
	储存物料
	最大储存量（吨）
	备注

	V-112、V-115、V-116、V-117、

V-118
	立式储罐

∅5.5×8.5：200m3
	5
	丙烯酸异辛酯
	890
	密度取：

0.89g/mm3

	V107、V-110
	立式储罐

∅4.0×8.0：100m3
	2
	丙烯酸异辛酯
	178
	密度取：

0.89g/mm3

	V-113、V-114
	立式储罐
∅4.0×8.0：100m3
	2
	丙烯酸正丁酯
	178
	密度取：

0.89g/mm3

	V-108、V-111
	立式储罐
∅4.0×8.0，100m3
	2
	乙酸乙酯
	180
	密度取：

0.90g/mm3

	V-102、V-103

V-104
	立式储罐
∅3.0×8.0，50m3
	3
	乙酸乙酯
	135
	密度取：

0.90g/mm3

	V-109
	立式储罐
∅4.0×8.0，100m3
	1 
	乙酸乙烯酯
	93
	密度取：

0.93g/mm3

	V-101、V-105
	立式储罐

∅3.0×8.0，50m3
	2 
	甲苯
	87
	密度取：

0.87g/mm3

	V-106
	立式储罐
∅3.0×8.0，50m3
	1 
	120#溶剂油
	35.75
	密度取：

0.705~0.725g/mm3

	注：1.储罐储存的物料量按储罐储存能力计算可能的最大储存量。

2.120#溶剂油的密度取中间值0.715 g/mm3。


甲类储罐设有氮气保护装置、固定式消防水冷却水装置、喷射泡沫灭火系统，罐区设泡沫灭火系统、集水井和水封井，设排水沟，设1.1米高的防火堤。

1.4公用设施

本企业公用设施主要为供配电、消防、给排水、防雷、防静电等。

1.4.1给排水

整个厂区新鲜水（工业水）用量约为20m3/h，为生产装置、罐区、辅助设施的生产用水，以及循环冷却水场补充水、冲洗地面或道路、绿化用水等。生产、生活采用XXXXXX供水公司供给，接管管径DN200，供水压力为0.4 MP。
（1）消防水系统（含泡沫灭火系统）

采用稳高压消防水系统，负责全厂的消防供水，供水压力为0.5MPa，由XXXXXX供水公司供给；泡沫灭火系统主要负责罐区的泡沫灭火。

（2）循环水系统

循环水系统分为循环供水系统和循环回水系统。厂区建循环水池两座及冷却塔18座，循环供水系统供各装置换热器用的循环冷却水；循环回水系统利用余压，将换热升温后的循环水输送到各冷却塔进行冷却处理。

（3）排水

本公司生产装置区排水采用雨、污分流，主要包括清净雨水排放、含油雨水收集处理和排放、生活污水收集处理和排放。

①含油污水系统：主要排放生产装置及辅助设施污染区围堰内排出的含油污水，以及罐区含油污水。含油雨水以暗管收集排至应急池进行处理。

②生产废水系统：包括厂区范围内未受污染的雨水，罐区的后期雨水，循环水系统的排污废水及各生产装置和辅助设施中污染区的后期雨水。此部分废水经监测合格后，可直接排放。

③生活污水系统：辅助设施的卫生间、行政管理区等有关设施排出的生活污水，包括粪便污水和日常洗涤污水，经收集后，再经过化粪池处理，由管道排至市政生活污水接收管网。

④事故应急：厂区设置了事故应急池，容积为500m3，可收集事故状态下的突发性的溢出及灭火产生的污水 。
1.4.2供配电

（1）该建设项目供配电系统利用苍城站原供配电系统。
（2）厂区用电：电源点由110KV苍城站，10KV夹板线楼田支线#45塔供电；厂区内设3间10KV高压配电室，并与之对应设3套0.4KV低压配电室，共3套配电站，采用TN- S接地方式供电。

（3）生产装置使用的仪表及控制系统均考虑事故状态下的安全位置，生产装置供电为二级负荷，主要输送电能给仪表、仪器、机械及照明用电；消防用电负荷为二级。

（4）生产区与储罐区属爆炸性气体危险环境的区域，其动力系统、照明系统及控制开关等都采用相对应的防爆型电气设备，其线路均采用镀锌钢管敷设至各用电点，隔离密封良好。
1.4.3消防系统

公司消防设施主要有：消防水池750m3，消防水冷却及灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、配置小型移动式灭火器。

（1）消防水冷却及灭火系统

灭火系统包括：室内外消防栓及建筑物室内外消防栓系统。

厂区配备消防水泵803～1181m3/h，扬程125～112m，系统稳压泵45～54m3/h，扬程98～90m，750m3消防水池1个。消防水系统管网（DN200）为环状布置，消防泵站供水能力为300L/S，供水压力1.2MPa，稳压泵流量15L/S，保持管网压力在0.5MPa。

室外消火栓用水量为60L/S，火灾延续时间3h。

消防水池由一DN100的市政给水管补水，每小时补水量为56m3。

（2）低倍数泡沫灭火系统

根据罐区的布置，配置1台5m³的不锈钢泡沫液储罐。罐区配置PC8泡沫产生器6个，PC4泡沫产生器4个，采用6%配比的抗溶氟蛋白泡沫，供给强度为4.76L/s，作用时间30min，混合装置消防用水从附近消防水管引接。泡沫混合液管（DN150）沿罐区防火堤布置，地面上敷设管道上按25m间距设置泡沫栓。

储罐有喷射泡沫灭火设施。

（3）储罐区消防水冷却系统

储罐区设固定式消防水冷却系统，供给强度为2.5L/min，冷却水延续时间为4小时。

（4）小型移动式灭火器

厂区各建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器。罐区以及装置区配置一定数量的手提式干粉灭火器及推车式干粉灭火器。

1.4.4防雷、防静电

（1）XXX车间、储罐区、甲类仓库均为2区爆炸危险场所，2区爆炸危险场所均属第二类防雷建筑物，其余属第三类防雷建筑物，在各建筑物屋面设避雷带及避雷网格做防直击雷保护。

（2）各金属储罐设防雷接地，均利用金属储罐罐体做接闪器防直击雷，罐体直接接地，其接地点不少于两处，且接地点距离不大于30米，各金属储罐及金属管道等均设置防静电和防雷电感应接地装置。

（3）厂区变、配发电机房电源接地系统采用TN- S系统，变压器的中性线直接接地。

（4）所有接地系统其接地装置相连接，工作接地、保护接地、防雷及防静电接地采用共同接地装置构成全厂接地网。工艺管线设防静电跨接及防静电接地。所有电气装置的金属外壳及金属构架，铠装电力电缆外皮等均接地，并与防雷接地及防雷电感应接地装置相连接。

（5）变压器低压侧及各建筑物低压电源总进线处设置低压避雷器保护，以防雷击过电压，确保用电设备的安全。建筑物内设置等电位连接板，所有进出建筑物的金属管道及建筑物内的设备金属外壳、金属构架等均等电位连接。
2风险评估结果

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）进行分析，本公司在生产、储存过程中存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、压力容器爆炸、锅炉爆炸、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、淹溺。其中火灾、爆炸是主要的危险有害因素。

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本公司的生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。

对公司生产安全过程中的危险、有害因素辨识，事故风险分析及评价过程汇总如下表：

作业危险性等级划分表
	作业

场所
	危险危害因素
	分数值
	危险等级

	
	
	L
	E
	C
	D=L×E×C
	

	甲类仓库一、二、三
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	中毒和窒息
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	3
	1
	1
	3
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	厂房十
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	中毒和窒息
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	3
	1
	1
	3
	稍有危险，可以接受

	
	起重伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	高处坠落
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	厂房一～九
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	
	中毒和窒息
	0.5
	3
	7
	10.5
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	起重伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	高处坠落
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	储罐区（含卸车区）
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	中毒和窒息
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	高处坠落
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	仓库一
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	办公楼、宿舍
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	机电房
	火灾
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	容器爆炸（压缩空气储罐）
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	设备房
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	锅炉爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	配发电房
	触电
	3
	6
	1
	18
	稍有危险，可以接受

	
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	消防泵房
	火灾
	0.5
	6
	3
	18
	稍有危险，可以接受

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	厂区
	车辆伤害
	3
	6
	1
	18
	稍有危险，可以接受

	消防水池
	淹溺
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	应急事故池
	淹溺
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	中毒和窒息
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受


甲类仓库一、二、三的“火灾、爆炸”、“中毒和窒息”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

厂房十的“火灾、爆炸”、“中毒和窒息”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

厂房一～九的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

储罐区（含卸车区）的“火灾、爆炸”、“中毒和窒息”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

仓库一的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

办公楼、宿舍的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

机电房的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

设备房“火灾、爆炸”、“锅炉爆炸”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

配发电房的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
本公司应引起重视，工作中严格落实相应安全技术措施和安全管理措施，加强员工事故防范和应急演练的培训，降低事故发生的风险。

其它危险有害因素其危险程度为“稍有危险，可以接受”，应注意防范，加强管理，尽可能降低事故风险。

建议：要加大安全投入费用，按实际要求配备齐全应急物资，按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。并且，公司应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

3预案体系与衔接

本应急预案体系见下图3.1：

图3.1应急预案体系
公司启动二级（企业级）应急预案后，若事故不能有效控制，有扩大、发展的趋势，并影响到周边企业时，则由应急总指挥上报XXX应急管理局给予支援。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，总指挥负责向上级主管部门移交指挥权，并交代现场情况，服从上级主管部门的指挥。
4应急物资装备清单
	序号
	应急物资装备名称
	数量
	存放位置
	管理责任人
	联系电话

	1
	应急泵
	6
	消防泵房
	
	

	2
	可燃气体报警器
	134
	储罐区、厂房十、甲类仓库
	
	

	3
	推车式干粉灭火器（35kg）
	91
	各厂房、仓库
	
	

	4
	手提式干粉灭火器（8kg）
	342
	各厂房、仓库
	
	

	5
	手提式干粉灭火器（4kg）
	895
	各厂房、仓库
	
	

	6
	重型正压式呼吸器
	6
	生产部
	
	

	7
	防爆对讲机
	32
	生产部
	
	

	8
	防毒口罩
	78
	生产部
	
	

	9
	防毒面具
	60
	生产部
	
	

	10
	防护手套
	76
	生产部
	
	

	11
	急救药箱
	24
	人力行政部
	
	

	12
	担架
	2
	人力行政部
	
	

	13
	手持扩音器
	5
	人力行政部
	
	

	14
	手电筒
	31
	人力行政部
	
	

	15
	警戒带
	1
	人力行政部
	
	

	16
	绝缘手套
	30
	配电房
	
	

	17
	绝缘鞋
	32
	配电房
	
	

	18
	消防沙袋
	19
	生产区
	
	

	19
	消防沙
	13
	生产区
	
	

	20
	消防铲
	41
	生产区
	
	

	21
	雪糕筒
	63
	人力行政部
	
	

	22
	防化服
	11
	人力行政部
	
	

	23
	安全帽
	85
	人力行政部
	
	


5有关应急部门、机构或人员的联系方式表

（1）24小时值班电话：XXX。
（2）附件：应急预案的应急部门、机构或人员的联系方式表

应急组织人员联系方式表
	序号
	部门
	职务
	姓名
	职位
	部门
	联络电话1

	企业24小时值班电话：XXX

	1
	应急指挥部
	总指挥
	
	
	
	

	2
	
	副总指挥
	
	
	
	

	3
	
	副总指挥
	
	
	
	

	4
	
	指挥部成员
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	应急抢险组
	组长
	
	
	
	

	27
	
	副组长 
	
	
	
	

	28
	
	组员
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	现场救护组
	组长
	
	
	
	

	37
	
	副组长
	
	
	
	

	38
	
	组员
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	警戒疏散组
	组长
	
	
	
	

	46
	
	副组长
	
	
	
	

	47
	
	组员
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	通讯联络组
	组长
	
	
	
	

	52
	
	副组长
	
	
	
	

	53
	
	组员
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	后勤保障组
	组长
	
	
	
	

	58
	
	副组长
	
	
	
	

	59
	
	组员
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	

	65
	其他组
	预备人员
	
	
	
	

	66
	
	预备人员
	
	
	
	

	67
	
	预案人员
	
	
	
	

	68
	
	预备人员
	
	
	
	


政府部门及相关应急单位联系方式
	序号
	报警对象
	联络电话

	1
	火警
	119

	2
	急救
	120

	3
	报警
	110

	4
	气象
	12121

	5
	XXX应急管理局
	

	6
	XXX应急管理局
	

	7
	XXX供水公司
	

	8
	XXX供电局
	

	9
	XXX市场监督管理局
	

	10
	XXX市场监督管理局
	

	11
	XXX中心卫生院
	120

	12
	XXXXXX专职消防队
	119


周边企业应急通讯联系表
	序号
	周边企业
	方位
	（安全）负责人
	联络电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


6生产安全事故快报表
信息接报表
	事故基本情况

	企业名称
	

	事故发生时间
	
	事故发生地点/装置
	

	事故单位名称
	
	预估直接经济损失
	万元

	死亡人数
	
	重伤人数
	

	事故简要经过
	

	原因初步分析
	

	抢险救援情况
	

	事故单位基本情况

	法定责任人
	
	职工总数
	

	经营业务
	
	
	

	联系人
	
	联系电话
	

	单位负责人
	
	填报人
	


应急预案变更通知单
	更改文件名称
	
	文件编号
	

	序号
	更改页码
	更改位置
	序号
	更改页码
	更改位置

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	原内容：

	更改为：

	提出部门
	
	编制人签字及日期
	

	审核人签字及日期
	
	批准人签字及日期
	

	分发记录

	序号
	接收部门
	日期
	签收人
	序号
	接收部门
	日期
	签收人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


应急预案演练记录表
	预案名称
	
	演练地点
	

	总指挥
	
	演练时间
	

	参加部门和人员
	

	演练形式
	□实际演练       □桌面演练

	演练类型
	□现场处置方案演练     □综合演练

	演练内容
	

	物资准备和

人员培训情况
	

	演练过程描述
	

	人员分工
	

	预案适宜性评价
	□全部能够执行  □执行过程不够顺利  □明显不适宜

	预案充分性评价
	□完全满足应急要求  □基本满足，需要完善

□不充分，必须修改

	演

练

效

果

评

审
	人员到位
	□迅速准确       □基本按时到位     □个别人员不到位□重点部位人员不到位

	
	职责与施
	□职责明确，操作熟练    □职责明确，操作不够熟练

□职责不明，操作不熟练

	
	物资到位
	□物资充分，全部有效   □准备不充分   □物资严重缺乏

	
	个人防护
	□全部防护到位  □个别防护不到位  □大部分防护不到位

	
	组织协调
	□准确、高效    □基本满足要求    □效率低，有待改进

	
	预警报
	□准确、高效    □基本满足要求    □效率低，有待改进

	
	抢险救护
	□合理、高效   □基本完成任务  □效率低，没有完成任务

	
	人员疏散、集合
	□按既定路线疏散、集合，行动迅速

□按既定路线疏散、集合，迟缓

□未按既定路线疏散集合、行动迟缓、混乱

	
	组织纪律
	□纪律良好    □个别人员纪律散漫   □组织纪律性差

	
	外部救援
	□报告及时    □联系不上

	
	演练效果
	□达到预期目标    □基本达到目的，部分环节有待改进

□没有达到目标，须重新演练

	存在问题

和改进措施
	

	备注
	


7关键的路线、标识、图纸和安全技术说明说明书

7.1地理位置图

7.2四至图

7.3平面布置图

7.4应急物资分布图

7.5消防器材分布图

7.6救援线路图

7.7疏散线路图

7.8 危险目标、重点防护目标分布图

7.9 附近医院地理位置图及路线图



7.10危险化学品安全技术说明书

（1）甲苯

	标

识
	中文名: 甲基苯；甲苯
	CAS号:

108-88-3
	分子式: 

C7H8 
	危险性类别:
中闪点易燃液体

	理

化

性

质
	外观与性状:
	无色透明液体，有类似苯的芳香气味。

	
	熔点 (℃)
	-94.9
	相对密度(水=1)
	0.87

	
	沸点（℃ ）
	110.6
	相对密度(空气=1)
	3.14

	
	临界温度（℃ ）
	318.6
	临界压力（MPa）
	4.11

	
	溶解性
	不溶于水,可混溶于苯、醇、醚等多数有机物。

	毒

性

及

健

康

危

害
	接触限值（车间卫生标准）
	中国MAC（mg/m3）
	100

	
	
	前苏联MAC（mg/m3）
	50

	
	
	美国TLV-TWA OSHA
	200ppm，754mg/m3

	
	
	        ACGIH
	50ppm，188mg/m3

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	健康危害
	对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。短时间内吸收较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、四肢无力、意识模糊。重者可有躁动、抽搐、昏迷。长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大、女工月经异常等。

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃烧性
	易燃
	闪点（℃）
	4

	
	引燃温度（℃）
	535
	爆炸极限%
	1.2～7.0

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合气体。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，流速过快、容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场中移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	
	火灾危险性类别（按GB50016-2014）：甲类

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装、堆垛不宜过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救时应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。    眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。   
 身体防护：穿防毒物渗透工作服。       手防护：戴乳胶手套。   
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。


（2）乙酸乙酯

	标
识
	中文名: 乙酸乙酯；醋酸乙酯
	CAS号:

141-78-6
	分子式:C4H8O2
	危险性类别:中闪点易燃液体

	
	
	
	结构式：CH3- C-OCH2CH3
	

	理
化
性
质
	外观与性状:
	无色澄清液体，有芳香气味、易挥发。

	
	熔点 (℃)
	-83.6
	相对密度(水=1)
（空气=1）
	0.90
3.04

	
	沸点（℃ ）
	77.2
	饱和蒸气压（KPa）
	13.33(27℃)

	
	临界温度（℃ ）
	250.1
	临界压力（MPa）
	3.83

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等。

	毒
性
及
健
康
危
害
	接触限值（车间卫生标准）
	中国MAC（mg/m3）
	300
	美国TLV-TWA OSHA mg/m3 400ppm 1440mg/ m3

	
	
	前苏联MAC（mg/m3）
	200
	美国TLV-TWA ACGIH mg/m3 400ppm 1440mg/ m3

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收
	毒性
	急性毒性  LD50 5620mg/㎏

LC50 5760mg/m3

	
	健康危害
	对眼、鼻、咽喉有刺激性作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害、持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血。长期接触本品有时可致角膜混浊，继发性贫血，白细胞增多等。

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性
	易燃
	闪点（℃）
	-4

	
	引燃温度（℃）
	426
	爆炸极限%
	下限2.0     上限11.5

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
	灭火方法
	灭火剂：抗溶性泡沫，二氧化碳、干粉、砂土，但用水灭火无效，可用水保持火场中容器冷却。

	
	火灾危险性类别（按GB50016-2014）：甲类

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装、堆垛不宜过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，加强通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时建议戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴乳胶手套。
其它：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。


（3）溶剂油
	标

识
	英文名
	№.6 solvent-extracted oil
	别名
	/

	
	危险性类别
	低闪点易燃液体
	分子式
	烃类混合物

	
	危化品序号
	1734
	UN编号
	—
	CAS号
	—
	分子量
	—

	理化性质
	外观与性状
	无色或淡黄色易挥发液体。

	
	熔点℃
	无资料
	相对密度（水=1）
	0.655～0.686
	临界温度℃
	无资料

	
	沸点℃
	60～90
	相对密度(空气=1)
	无资料
	饱和蒸汽压kPa
	无资料

	
	最大爆炸压力（MPa）
	无资料
	最小引燃能量mJ
	无资料

	
	溶解性
	不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	燃爆特性
	燃烧性
	易燃
	闪点℃
	＜－18
	引燃温度℃
	350
	稳定性
	稳定

	
	爆炸极限%
	1.1～8.7
	禁忌物
	  强氧化剂。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害
	不聚合

	
	危险特性
	易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

	健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	健康危害
	其蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

	毒性
	急性中毒
	LC50（mg/m3）：16000，4小时（大鼠吸入） 
	LD50（mg/kg）：无资料

	
	浓度（mg/m3）
	最高容许：450
	短时间接触：—
	时间加权平均：——

	急

救

措

施
	皮肤接触
	脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	
	吸入
	   迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	
	呼吸系统防护 
	   一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸式防毒面罩（半面罩）。

	
	眼睛防护
	  一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜

	
	身体防护
	穿防静电工作服。

	
	手防护
	   戴橡胶耐油手套。

	
	其它防护
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	储

运

事

项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。密封包装，不可以与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（4）丙烯酸正丁酯
	标识
	中文名： 丙烯酸正丁酯[抑制了的]
	危险货物编号：33601

	
	英文名：n-butyl acrylate
	UN编号：2348

	
	分子式：C7H12O2
	分子量：128.17
	CAS号：141-32-2

	理化性质
	外观与性状
	无色液体。

	
	熔点（℃）
	-64.6
	相对密度(水=1)
	0.89
	相对密度(空气=1)
	4.42

	
	沸点（℃）
	145.7
	饱和蒸气压（kPa）
	1.33/35.5℃

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	 LD50：900mg/kg(大鼠经口)/ 2000mg/kg（兔经皮）

 LC50：14305 mg/m3 (大鼠吸入)

	
	健康危害
	吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水或流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；必要时进行人工呼吸；就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	37
	爆炸上限（v%）
	9.9

	
	引燃温度(℃)
	275
	爆炸下限（v%）
	1.2

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱、强酸。

	
	危险特性
	易燃、遇明火高热或与氧化剂接触时，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损伤。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好放毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收或吸附，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿全身防火防毒服，遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。


（5）丙烯酸
中文名称：丙烯酸；败脂酸               英文名称：Acrylic acid；Propenoic acid

分子式：C3H4O2                         分子量：72.06

CAS号：79-10-7                        RTECS号：AS4375000

UN编码：2218                         危险化学品序号：145
IMDG规则页码：8102

外观与性状：无色液体，有刺激性气味。具腐蚀性。冰点为55℉(13t)。

主要用途：用于树脂制造。

熔点(℃)：14                         沸点(℃)：141

相对密度(水=1)：1.05                  相对密度(空气=1)：2.45
饱和蒸汽压(kPa)：1.33/39.9℃

溶解性：与水混溶，可产生刺激性蒸气。可混溶于乙醇、乙醚。

燃烧性：易燃                         建规火险分级：乙

闪点(℃)：50℃(开杯、冰的）; 54℃（开杯）

自燃温度(℃)：438

爆炸下限(V%)：2.4（冰的）; 5.3       爆炸上限(V%)：8.0（冰的）; 26.0

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明，火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

稳定性：稳定                         聚合危害：能发生

禁忌物：强氧化剂、强碱。

灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。

危险性类别：易燃液体，类别3
危险货物包装标志：20                  包装类别：Ⅱ

储运注意事项：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过5℃(装于受压容器中例外)。防止阳光曝晒。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ERG指南：131P(加抑制剂的) ERG指南分类：易燃液体—有毒的

接触限值：中国MAC：未制定标准 苏联MAC：5mg/m3 美国TWA：ACGIH(10ppm)，(29mg/m3) 美国STEL：未制定标准

侵入途径：吸入 食入 经皮吸收            毒性：吸入 食入 经皮吸收

健康危害：本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 IARC评价：未分类物质，3组；无人类证据，无动物证据。 嗅阈：0.4ppm OSHA：表Z-1空气污染物 健康危害(蓝色)：3 易燃性(红色)：2 反应活性：2

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸；可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。如果呼吸困难，给予吸氧。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。

食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其他：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

临界温度(℃)：           临界压力(MPa)：            燃烧热(kj/mol)：1366.9
避免接触的条件：光照、受热。

泄漏处置：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境信息： 防止空气污染法：危害空气污染物(篇1，条A，款112)。 EPA有害废物代码：U008；D002 资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 2270kg。 应急计划和社区知情权法：款313表R，最低应报告浓度 1．0％。 有毒物质控制法：40CFR799．5000。

法规信息：1
（6）过二硫酸铵
	标识
	中文名：过硫酸铵；高硫酸铵；过二硫酸铵
	危险货物编号：51504

	
	英文名：Ammonium persulphate；Ammonium persulfate
	UN编号：1444

	
	分子式：(NH4)2S2O8
	分子量：228.20
	CAS号：7727-54-0

	理化性质
	外观与性状
	无色单斜晶体，有时略带浅绿色，有潮解性。

	
	熔点（℃）
	分解
	相对密度(水=1)
	1.98

	
	沸点（℃）
	分解
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	易溶于水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：820mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。吸入后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等。眼、皮肤接触可引起强烈刺激、疼痛甚至灼伤。口服引起腹痛、恶心和呕吐。长期皮肤接触可引起变应性皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氧化氮、氧化硫。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	无机氧化剂。受高热或撞击时即爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂、活性金属粉末、水、硫、磷。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，防止受潮。应与还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


（7）过氧化二苯甲酰
	标识
	中文名：过氧化(二)苯甲酰[77%＜含量＜95%,含水]
	危险货物编号：52045

	
	英文名：Dibenzoyl peroxide（77%＜content＜95%，with water）
	UN编号：2088

	
	分子式：C14H10O4
	分子量：242.23
	CAS号：94-36-0

	理化性质
	外观与性状
	白色或淡黄色细粒，微有苦杏仁气味。

	
	熔点（℃）
	103(分解)
	相对密度(水=1)
	1.33

	
	沸点（℃）
	分解(爆炸)
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水、甲醇，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、二硫化碳等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：7710mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品对上呼吸道有刺激性。对皮肤有强烈刺激及致敏作用。进入眼内可造成损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃；助燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（g/m3）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	80
	爆炸下限（g/m3）：
	/

	
	危险特性
	干燥状态下非常易燃，遇热、摩擦、震动或杂质污染均能引起爆炸性分解。急剧加热时可发生爆炸。与强酸、强碱、硫化物、还原剂、聚和用助催化剂和促进剂如二甲基苯胺、胺类或金属环烷酸盐接触会剧烈反应。

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂、酸类、碱、醇类。

	
	灭火方法
	消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。大量泄漏：用水润湿，与有关技术部门联系，确定清除方法。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存时以水作稳定剂，一般含水30％。库温不宜超过30℃。应与还原剂、酸类、碱类、醇类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


（8）乙酸乙烯酯
	标识
	中文名：乙酸乙烯酯[抑制了的]；醋酸乙烯酯；乙烯基乙酸酯
	危险货物编号：32131

	
	英文名：Vinyl acetate，inhibited；Acetic acid vinyl ester
	UN编号：1301

	
	分子式：C4H6O2
	分子量：86.09
	CAS号：108-05-4

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，具有甜的醚味。

	
	熔点（℃）
	-93.2
	相对密度(水=1)
	0.93

	
	沸点（℃）
	71.8～73
	饱和蒸气压（kPa）
	13.3(21.5℃)

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：2900mg/kg(大鼠经口)；2500mg/kg(兔经皮)。LC50：14080mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。长时间接触有麻醉作用。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	-8
	爆炸上限%（v%）：
	13.4

	
	自燃温度(℃)
	402
	爆炸下限%（v%）：
	2.6

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合，含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	酸类、碱、氧化剂、过氧化物。

	
	灭火方法
	遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（9）氮[压缩的]
	标识
	中文名：氮[压缩的]；氮气
	危险货物编号：22005

	
	英文名：nitrogen，compressed
	UN编号：1066

	
	分子式：N2
	分子量：28.01
	CAS号：7727-37-9

	理化性质
	外观与性状
	无色无味压缩或气体。

	
	熔点（℃）
	-209.8
	相对密度(水=1)
	0.81
	相对密度(空气=1)
	0.97

	
	沸点（℃）
	-195.6
	饱和蒸气压（kPa）
	1026.42/-173℃

	
	溶解性
	微溶于水、乙醇。
	临界温度（℃）
	-147

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50：                  LC50：

	
	健康危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氮气

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	不燃，但在日光曝晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	―――

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	不燃，切断气源。用雾状水保持火场中容器冷却，可用雾状水喷淋加速液态蒸发，但不可使水枪射至液氮。


（10）其他

	序号
	化学品
	危险化学品序号
	危险特性
	应急措施和储运条件

	1
	硅胶苯悬浮液
	2828
	易燃，遇高热、明火有引起燃烧、爆炸的危险。
	急救措施：应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；眼睛受刺激用水冲洗，对溅入眼内的严重患者送医院诊治；皮肤接触用溶剂擦清，再用肥皂彻底洗涤；误服立即漱口，送医院救治。

消防方法：用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水保持火场中的容器冷却。

储运条件：储存于阴凉、通风的仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射，与氧化剂隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止泄漏。

泄漏处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套，用砂土混合油灰刀刮起，倒至空旷地方掩埋。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

	2
	油性丙烯酸酯胶粘剂
	2828
	易燃，遇高热、明火有引起燃烧、爆炸的危险。
	急救措施：应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；眼睛受刺激用水冲洗，对溅入眼内的严重患者送医院诊治；皮肤接触用溶剂擦清，再用肥皂彻底洗涤；误服立即漱口，送医院救治。

消防方法：用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水保持火场中的容器冷却。

储运条件：储存于阴凉、通风的仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射，与氧化剂隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止泄漏。

泄漏处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套，用砂土混合油灰刀刮起，倒至空旷地方掩埋。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。


8编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)；

（2）《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第24号、第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改)；

（3）《中华人民共和国消防法》(根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律修改)；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号)；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号)；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)；

（7）《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号修订）；

（8）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）；

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，中华人民共和国应急管理部令第2号修订）；

（10）《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》(粤安监应急〔2017〕9号)；

（11）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（13）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年版）；

（14）《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)；
（15）《生产安全事故应急演练基本规范》(AQ/T 9007-2019)。

XXX有限公司

生产安全事故风险评估报告

编制单位：XXX有限公司

编制日期：2021年10月22日

目  录
11危险有害因素辨识


292事故风险分析


303事故风险评价


334结论和建议




1危险有害因素辨识
1.1公司基本情况介绍

1.1.1 平面布置及建构筑物

（1）总平面布置

（2）建构筑物

表1.1.1-1建构筑物一览表
	序号
	名称
	火灾危险性
	层数
	高度

(m)
	结构
	耐火等级
	占地面积(m2)
	建筑面积(m2)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	


1.1.2主要原辅材料和产品

表1.1.1-2主要原、辅材料一览表
	主要物料
	火灾危险性
	年耗量（t）
	最大储存量（t）
	状态
	包装方式
	储存场所

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表1.1.1-3各类中间产品、产品一览表

	序号
	产品
	年产量（t）
	最大储存量（t）
	储存场所
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


1.1.3 工艺流程

1.1.4主要设备、设施

表1.1.1-4厂房十主要设备一览表
	序号
	建筑名称
	设备名称
	设备容量/参数
	防爆等级
	数量
	生产用途

	1
	XXX车间（厂房十）
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	


表1.1.1-5其他车间原有设备一览表
	序号
	厂房名称
	设备名称
	设备型号
	数量
	生产产品

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表1.1.1-6特种设备情况表

	名称
	规格/型号
	数量
	安装场所
	备注

	机动叉车
	CPCD30
	3辆
	物控部
	

	
	CPCD50
	1辆
	物控部
	

	防爆叉车
	CPD型3.5T
	1辆
	物控部
	

	
	CPCD30
	1辆
	物控部
	

	
	CPD型3.0T
	1辆
	物控部
	

	电动叉车
	CPD
	2辆
	物控部
	

	货运电梯
	3T
	2台
	物控部（厂房一）
	

	
	3T
	3台
	涂布车间3（厂房二）
	

	
	3T
	2台
	涂布车间3（厂房三）
	

	
	3T
	2台
	涂布车间2（厂房四）
	

	
	3T
	2台
	涂布车间2（厂房五）
	

	
	3T
	2台
	涂布车间1（厂房六）
	

	
	3T
	2台
	涂布车间2（厂房七）
	

	
	3T
	2台
	涂硅车间（厂房八）
	

	防爆电梯
	2T
	1台
	XXX车间（厂房十）
	

	2T货物升降梯
	2T
	1台
	机电车间
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表1.1.1-7储罐区储存情况表
	储罐编号
	规格
	数量
	储存物料
	最大储存量（吨）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：1.储罐储存的物料量按储罐储存能力计算可能的最大储存量。

2.120#溶剂油的密度取中间值0.715 g/mm3。


甲类储罐设有氮气保护装置、固定式消防水冷却水装置、喷射泡沫灭火系统，罐区设泡沫灭火系统、集水井和水封井，设排水沟，设1.1米高的防火堤。

1.2 危险有害因素分析
1.2.1危险化学品辨识
（1）危险化学品

根据《危险化学品目录》（2015版），本公司所使用的原料和产品属于危险化学品的如下表1.2.1-1。

表1.2.1-1 主要危险化学品表

	序号
	危险化学品
名称
	危险化学品序号
	别名
	CAS号
	火险分级

	1
	丙烯酸正丁酯
	153
	/
	141-32-2
	乙类

	2
	丙烯酸
	145
	/
	79-10-7
	乙类

	3
	过二硫酸铵
	851
	高硫酸铵；过硫酸铵
	7727-54-0
	乙类

	4
	甲苯
	1014
	甲基苯；苯基甲烷
	108-88-3
	甲类

	5
	乙酸乙酯
	2651
	醋酸乙酯
	141-78-6
	甲类

	6
	过氧化二苯甲酰
	874
	/
	94-36-0
	甲类

	7
	乙酸乙烯酯
	2650
	乙烯基乙酸酯；醋酸乙烯酯
	108-05-4
	甲类

	8
	120#溶剂油
	1734
	/
	/
	乙类

	9
	硅胶苯悬浮液
	2828
	/
	/
	甲类

	10
	油性丙烯酸酯胶粘剂
	2828
	/
	/
	乙类

	11
	氮[压缩的]
	172
	/
	7727-37-9
	戊类

	12
	天然气
	2123
	沼气
	8006-14-2
	甲类


（2）非危险化学品
该企业所使用的物料不属于《危险化学品目录》（2015版）规定的如下表：

表1.2.1-2非危险化学品一览表
	序号
	名称
	火灾危险性类别
	性状
	备注

	1
	离型纸原纸
	丙类
	固体
	原料

	2
	棉纸
	丙类
	固体
	原料

	3
	聚乙烯
	丙类
	液体
	原料

	4
	聚二甲基硅氧烷
	丙类
	液体
	原料

	5
	聚氧乙烯酯
	丙类
	液体
	原料

	6
	丙烯酸异辛酯
	丙类
	液体
	原料

	7
	丙烯酸树脂
	丙类
	液体
	原料

	8
	油酸聚氧乙烯酯
	丙类
	固体（粉状）
	原料

	9
	环烷油
	丙类
	液体
	原料

	10
	松香树脂
	丙类
	固体（粉状）
	原料

	11
	萜烯树脂
	丙类
	液体
	原料

	12
	SIS/SBS弹性体
	丙类
	固体
	原料

	13
	水性丙烯酸酯胶粘剂
	丙类
	液体
	中间产品

	14
	淋膜纸
	丙类
	固体
	中间产品

	15
	水性双面胶粘带
	丙类
	固体
	产品

	16
	油性双面胶粘带
	丙类
	固体
	产品

	17
	热熔胶粘带
	丙类
	固体
	产品

	18
	生物质
	丙类
	固体（粒状）
	辅助材料


1.2.2物料的危险有害因素辨识
（1）危险化学品的危险有害因素分析
表1.2.2-1危险化学品原料主要理化特性表

	序号
	危险化学品
	闪点

（℃）
	火险

分类
	爆炸上

下限%
	毒性
	毒害

程度

	
	
	
	
	
	LD50 （ mg/kg）
	LC50（mg/L）
	接触极限MAC（mg/m3）
	

	1
	丙烯酸丁酯
	37
	乙类
	1.2~9.9
	无资料
	无资料
	前苏联：10
	IV

	2
	丙烯酸
	50
	乙类
	2.4~8.0
	无资料
	无资料
	前苏联：5
	IV

	3
	过硫酸铵
	/
	乙类
	/
	无资料
	无资料
	无资料
	IV

	4
	甲苯
	4.4
	甲类
	1.2~7.0
	无资料
	无资料
	中国：100
	IV

	5
	乙酸乙酯
	-4
	甲类
	2.0~11.5
	无资料
	无资料
	中国：300
	IV

	6
	过氧化二苯甲酰
	/
	甲类
	无资料
	无资料
	无资料
	无资料
	IV

	7
	乙酸乙烯酯
	-8
	甲类
	2.6~13.4
	无资料
	无资料
	前苏联：10
	IV

	8
	120#溶剂油
	-2
	甲类
	0.8~5.0
	1580
	无资料
	无资料
	IV

	9
	硅胶苯悬浮液
	-11
	甲类
	/
	无资料
	无资料
	无资料
	Ⅲ

	10
	油性丙烯酸酯胶粘剂
	[闭杯闪点≤60℃]
	乙类
	无资料
	无资料
	无资料
	无资料
	IV

	11
	氮[压缩的]
	无意义
	戊类
	无意义
	无资料
	无资料
	无资料
	IV

	12
	天然气
	/
	甲类
	5~14
	无资料
	无资料
	无资料
	IV

	注：Ⅰ为极度危害，Ⅱ为高度危害，Ⅲ为中度危害，IV为轻度危害。


上述危险化学品主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息，详细分析如下：

1）火灾、爆炸

易燃易爆的物质存在，是引起火灾、爆炸事故的重要因素。

①易燃液体的燃烧爆炸危险特性

易燃性：a.闪点低，易燃液体的闪点较低，在常温下其挥发的气体能遇明火而闪燃；b.燃点低，一般情况下，易燃液体燃点比闪点高1℃～5℃；在空气中受热达到引燃温度时，会引起着火燃烧；c.挥发性强，易燃液体虽然在常温状态下是液体，但其沸点低，需要的汽化热也很小，表面张力小，因此，很容易挥发；挥发在空气中的可燃液体蒸气达到一定浓度（达到爆炸极限）时，可能会形成爆炸性气体，遇明火、高热会引起燃烧和爆炸。易燃液体的蒸气绝大多数比空气重，沉降于地表面，能流动，并随风飘散，也能在低洼处（如地沟、下水道等）积聚，不易散发，一旦着火能发生回燃，增加了火灾、爆炸的可能性；d.点燃能量小，易燃液体的蒸气，只要极少能量的火花就可以点燃，燃烧速度快。

易爆性：a.爆炸极限范围越宽，爆炸下限越低，其爆炸危险性就越大。易燃液体蒸气的爆炸下限一般都很低（小于10%Voc），在空间散发较易达到爆炸下限，遇到明火或高热，均可能发生爆炸；b.易燃液体因挥发性强、汽化热小，在密封的容器内也会产生较高的饱和蒸气压，如果因容器受热，物质大量挥发，产生较强的容器内压，当压力超过容器承受的压力强度时，会产生容器爆炸事故，容器爆炸时释放的能量也会引起易燃液体蒸气的浓度达到爆炸极限，发生二次火灾、爆炸等事故。

该企业的生产原料和产品甲苯、乙酸乙酯等为易燃易爆的危化品，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，与氧化剂能发生反应。遇明火、高热、火花能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。能积聚静电，引燃其蒸气。

天然气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。

2）中毒和窒息

职业性接触毒物主要通过吸入、食入、皮肤吸收三种途径对人体侵害，其中又以呼吸道吸入对人的危害最为常见。有害物质的气体在空间弥漫扩散，人吸入后会出现急性中毒、慢性中毒或慢性健康影响等。该企业的各种职业性接触毒物主要以刺激性、麻醉性为主要侵害症状，可以毒害人体的神经系统、造血及血循环系统、代谢器官（如肝、肾）、内分泌系统等。高浓度吸入，人员会发生急性中毒；长期反复接触或吸入有毒物质，可能会引起慢性中毒或慢性健康影响。

该企业涉及到的易燃液体都具有一定的毒害性和刺激性，对人体的内脏器官和系统、皮肤、眼睛等有毒害性作用、刺激性作用。该企业使用、储存的危化品对人体健康大多具有不同程度的危害性，吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害，有的危化品可引起缓慢而渐进的麻醉作用，有的危化品对血管神经有毒作用，甚至引起急性中毒。

（2）非危险化学品的危险有害因素分析
该企业使用和储存的非危化品物料和产品的主要危险有害因素为火灾、中毒和窒息。

1）火灾

该企业生产中使用的非危化品具有可燃性。同时纸有吸湿性，吸湿后大量堆积的纸堆内部会发热，如果产生的热量没有及时散发，聚积达到一定温度时可能引燃自燃，进而造成火灾事故。

2）中毒和窒息

部分非危化品（如酯类）在高温下能分解产生有害的气体，就会造成中毒和窒息。

综上所述，该企业的物料主要的危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息。
1.2.3作业场所危险有害因素辨识
作业环境就是人进行作业所需的活动空间以及机器、设备、工具所需场所的总和。人在各种情况下劳动都需要有一个足够的、安全、舒适、操作方便的空间。这个作业空间的大小、形状与工作方式、操作姿势、持续时间、工作过程、工作用具、显示器与控制器的布置、防护方式及工作服装等因素有关。作业场所一般泛指生产场所，如一个工厂的生产区，或储存区中的一个仓库等。因此，生产场所的范围比作业空间的范围大。

（1）火灾、爆炸
该企业的物料有甲类易燃、易爆物质，一旦泄漏与空气混合达到爆炸极限，遇到明火或其他点火源就会发生燃烧或爆炸。

若储罐设计不合理、储罐材质有缺陷、安全防护装置缺乏或存在缺陷、储罐腐蚀穿孔、阀门管道物料泵密封不好、装卸作业过程中物料过满溢出等均可导致储存的危险化学品易燃物泄漏，遇点火能源时有可能导致火灾爆炸事故的发生。

引起泄漏的常见原因包括下列几方面：

储罐或管道、管件、阀门等腐蚀穿孔而导致泄漏，物料泵因密封不良而产生泄漏，储罐液位计失灵而导致的冒罐泄漏，槽车装卸过程物料溢出。

燃烧和爆炸本质上都是可燃物在空气中的氧化反应，可燃烧物、助燃剂和火源是发生燃烧和爆炸的三个条件。通常空气为一种助燃剂，分析罐区发生火灾、爆炸事故的主要原因只需从可燃物、火源等方面进行分析。
（2）中毒和窒息
泄漏的有毒有害气体或蒸汽，如果不能及时的排除车间外，现场作业人员没有穿戴或没有正确穿戴个人防护用品的情况下，可能会造成现场作业人员的中毒和窒息事故。
检修人员进入反应釜、中间罐、储罐等有限空间内作业时，如果通往入反应釜、中间罐、储罐等设备的管道没有加盲板，关闭的阀门没有关闭严或密封泄漏，更有违章操作，没有监护人员，在维修期间设备操作人员不清楚维修作业而打开阀门往反应釜、中间罐、储罐等设备输送物料，则会造成维修人员的中毒和窒息事故。
（3）锅炉爆炸
蒸汽锅炉如因操作不当或者设备本身原因，则有可能造成锅炉爆炸事故，原因一般有：
①超压破裂。锅炉运行压力超过最高许可工作压力，使元件应力超过材料的极限应力。超压工况常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压报警装置失灵，严重缺水事故处理不当而引起。

②过热失效。钢板过热烧坏，强度降低而致元件破坏。通常因锅炉缺水干烧。结垢太厚，锅水中有油脂或锅筒内掉入异物等原因引起。

③腐蚀失效。因材料脆化使元件强度降低。

④裂纹和起槽。元件受交变应力作用，产生疲劳裂纹，又由腐蚀综合作用，开成槽状减薄。

⑤水击破坏。因操作不当引起汽水系统水冲击，使受压元件受到强大的附加应力作用而失效。

⑥修理、改造不合理。造成锅炉爆炸的隐患。

⑦先天性缺陷。设计失误，结构受力、热补偿、水循环、用材、强度计算、安全设施等方面严重错误等。

锅炉爆炸后，除了冲击波造成人员伤害外，高温蒸汽和水也会造成灼烫伤害。
（4）起重伤害
电梯在使用过程中，如指挥不当、操作失误，吊物（具）放置不当，吊具质量缺陷、作业现场管理不善，或安全防护装置（如过载保护、行程限位、制动装置等）失效等，都可能导致碰伤、撞伤、砸伤、挤伤或压伤等起重伤害。

起重设备的控制电源采取380V电压，如果电气设备缺陷、绝缘破损（安全保护措施失效）、误操作等，都可能引起触电伤害。

（5）车辆伤害
该企业的货物出入全部依靠汽车运输，厂内物料的转运和装卸主要依靠叉车，机动车辆在厂内道路行驶、停靠、倒车等过程中若车况不良（如信号不明、制动失灵等）；驾驶员违章（如车速过快、车辆超载、酒后驾驶等）或操作不当；或叉车违章载人，或是货物摆放不稳；路人不小心，避让不及，场地视野不良，光线差，驾驶员判断失误等原因，有可能造成车辆伤害事故。
另外，若厂区道路无交通标志，夜晚运输时，道路照明不良，均可导致车辆伤害事故的发生。
（6）机械伤害
化工机械设备或机械加工设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。该建设项目机械设备较多，在生产装置区、公用工程区、消防泵房等都可能发生机械伤害。由于运动部件未安装安全防护罩；员工违章擦洗动设备；检修时违章起动设备等原因都可能发生机械伤害。
人员违章操作（如不停机进行擦拭保养等）或操作不当，也容易发生机械伤害；设备检修过程中，工人违章作业或不小心，也会使自己或他人遭受机械伤害；机械或工具的部件因材质的缺陷或维护保养不好，也会出现形变、开裂、崩缺等的情况，会造成人员操作时遭受伤害。
（7）触电
1）厂区设有10kV高压配电室、变压器室、低压配电室、低压动力、照明系统广泛遍布全厂，若遇电气设备缺陷、不合规范、屏护不符合规范、失效、设备接地（接零）保护不良或失效，运行操作失误、违章操作、检修、试验安全技术组织措施不当，人员过失或偶然事件等因素，均可能导致在运行、检修工作中，人员触碰漏电外壳的间接触电伤害，或人员触碰、高、低压带电体的直接触电伤害。
电气设备漏电，人员触碰其金属外壳，在接地（零）不良或漏电保护失效等情况，均导致人员二次触电危险。
2）在电气设备运行、检修（如高低压配电室及动力设备的检修）等工作中，由于设备缺陷或由于安全、技术组织不当等因素，都可能造成人员触碰高压或低压带电体的直接触电伤害。
3）电气设备或线路若出现绝缘破损、屏护不良等情况时，就会发生漏电，人员触碰到带电体，会发生触电伤害事故。

4）人员违章操作或操作失误时，尤其在对电气设施进行检修时处理不当，容易导致自己或他人遭受触电伤害。

5）电气设施若选型不当，材质不良或在环境状况改变的情况下（高温、潮湿等），安全性能下降，也会引发人员遭受触电伤害事故。

6）企业地处雷暴频密的南方地区，建筑物、生产装置等容易遭受雷击，若防雷设施维护保养不好，未能及时检测和修复，有可能因防雷设施失效而遭受雷击，给人员和财产造成严重危害。
（8）灼烫
1）在操作或检修过程中，由于不慎有可能将高温物质泄漏后（如蒸气、高温物料等）喷、溅到身体裸露外表引起的灼伤。
2）对泄漏物料处理方法不当，皮肤直接接触腐蚀品而致化学灼伤。
3）生产装置区在生产或检修作业过程中，由于高温设备或管道的保温层损坏（如蒸气管道等），员工不慎接触而致烫伤、烧伤。
（9）物体打击
物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生的运动，打击人体造成人身伤亡的危险。
易发生物体打击的部位主要在生产装置区，工人检修时在高处作业，检修工具不慎掉下可能造成物体打击伤害。运动状态下的机械部件、工件材质不良或所受应力不均匀而发生断裂、崩缺、碎片飞射等，击打到操作人员的身体，也可能造成操作人员的伤亡事故。

（10）高处坠落
车间内生产装置区（反应釜、中间储罐等）有超过2m高的操作平台，用于≥2m登高的固定直梯、斜梯、活动扶梯（包括临时维修作业用的活动扶梯）、平台和通道等处的作业均属高处作业。如防护栏不完善或不牢固，都可造成坠落伤害。操作人员需要经常通过楼梯、平台和通道到达操作、维护、调节、检查、取样的工作平台或工作位置上。这些梯台设施为工人巡检和修理等作业需要提供了方便，但同时带来了高处作业的危险，可能造成人高处坠落或落物伤人。
（11）淹溺
厂区内有一750m3的消防水池和500m3的事故应急池，同时还设有污水处理池，如果因维修、防护栏损坏、酒后作业或其他原因掉入，则有可能造成淹溺事故。
（12）容器爆炸
本公司有3个容积为3m3的空气储罐，属于Ⅰ类压力容器。压力容器爆炸有以下特点：压力容器在运行中由于超压、过热，或者腐蚀、磨损，而使受压原件难以承受；压力容器发生爆炸以后，不但造成设备损毁，而且还会波及到周围的设备、建筑。其爆炸的碎片能飞出数百米，并能产生巨大的冲击波，其破坏力与杀伤力巨大。压力容器事故发生的原因一般有：
①结构不合理、材质不达标、焊接质量不好、受压原件强度不够及其它设计制造方面的原因；
②安装不符合技术要求，安全附件规格不对、质量不好及其它安装、维修方面的原因；
③在运行中超压、超负荷、超温、违章作业、超过检验周期、操作人员失误及管理不善等原因。

1.3危险化学品重大危险源辩识

（1）辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关定义如下：危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单位：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（2）辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2的临界量，即被定位重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若大于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足公式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1                     （1）

式中：S             ——辨识指标；

q1、q2、…、qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1、Q2、…、Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
（3）危险化学品数量确定

表1.3-1储罐区危险化学品存在数量

	名称
	规格
	数量
	储存物料
	最大储存量（吨）
	储存场所
	备注

	立式储罐
	Ф4.0×8.0：100m3
	2
	丙烯酸正丁酯
	178
	储罐区
	密度：0.89g/mm3

	立式储罐
	Ф4.0×8.0：100m3
	2
	乙酸乙酯
	180
	储罐区
	密度：0.90g/mm3

	立式储罐
	Ф3.0×8.0：50m3
	3
	乙酸乙酯
	135
	储罐区
	密度：0.90g/mm3

	立式储罐
	Ф4.0×8.0：100m3
	1
	乙酸乙烯酯
	93
	储罐区
	密度：0.93g/mm3

	立式储罐
	Ф3.0×8.0：50m3
	2
	甲苯
	87
	储罐区
	密度：0.87g/mm3

	立式储罐
	Ф3.0×8.0：50m3
	1
	120#溶剂油
	35.75
	储罐区
	密度：0.705~0.725g /mm3


注：1、储罐储存的物料量按储罐储存能力计算可能的最大储存量。
    2、120#溶剂油的密度取中间值0.715 g/mm3。

其他危险化学品储存在甲类仓库，其最大储存量见下表
表1.3-2仓库危险化学品存在数量

	主要物料
	火灾危险性
	最大储存量（t）
	状态
	包装方式
	储存场所

	丙烯酸
	乙类
	20
	液态
	桶装
	甲类仓库一、二、三

	丁酮
	甲类
	5
	液态
	桶装
	甲类仓库一、二、三

	过硫酸铵
	乙类
	0.5
	固体
	桶装
	甲类仓库一、二、三

	硅胶苯悬浮液
	甲类
	30
	液态
	桶装
	甲类仓库一、二、三

	过氧化二苯甲酰
	甲类
	0.5
	固体
	袋装
	甲类仓库一、二、三

	油性丙烯酸酯胶粘剂
	甲类
	600
	液态
	桶装
	甲类仓库一、二、三


生产厂房十油性丙烯酸酯胶粘剂最大储存量共90吨（反应釜内45吨，临时存放45吨）。

（4）生产、储存单元的划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对单元的定义：将本公司厂房一～厂房十划分为独立的生产单元；将本公司的甲类仓库一、甲类仓库二、甲类仓库三、储罐区，分别划分为独立的储存单元。

（5）重大危险源辨识过程

1）储存单元危险化学品重大危险源辨识

甲类仓库一、二、三内储存的危险化学品种类不固定，下面对甲类仓库（一、二、三）、储罐区进行危险化学品重大危险源辨识如下表：
表1.3-3储存单元危险化学品重大危险源辨识

	序号
	储存单元
	危化品名称
	类别
	实际

存在量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q
	S
	是否形成重大危险源

	11
	甲类仓库（一、二、三）
	丙烯酸
	W5.3
	20
	1000
	0.02
	0.6675
	否

	
	
	过硫酸铵
	W9.2
	0.5
	200
	0.0025
	
	

	
	
	丁酮
	W5.3
	5
	1000
	0.005
	
	

	
	
	硅胶苯悬浮液
	W5.3
	30
	1000
	0.03
	
	

	
	
	过氧化二苯甲酰
	W7.2
	0.5
	50
	0.01
	
	

	
	
	油性丙烯酸酯胶粘剂
	W5.3
	600
	1000
	0.6
	
	

	32

4
	储罐区
	乙酸乙酯
	表1
	315
	500
	0.63
	0.96775
	否

	
	
	乙酸乙烯酯
	W5.3
	93
	1000
	0.093
	
	

	
	
	丙烯酸正丁酯
	W5.4
	178
	5000
	0.035
	
	

	
	
	甲苯
	表1
	87
	500
	0.174
	
	

	
	
	120#溶剂油
	W5.3
	35.75
	1000
	0.03575
	
	


注：以上危险化学品类别依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的表1和表2。

由上表可知，储罐区、甲类仓库（一、二、三）没有构成危险化学品重大危险源。

2）生产单元危险化学品重大危险源辨识

生产厂房十储存油性丙烯酸酯胶粘剂共90吨，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，油性丙烯酸酯胶粘剂为W5.4类易燃液体，临界量为5000吨，未超过临界量，不构成危险化学品重大危险源。
生产厂房一～生产厂房九在生产过程中存在的危险化学品数量较少，远远小于临界量，不构成危险化学品重大危险源。

1.4 危险有害因素分布汇总
根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），对本公司存在危险有害因素进行分析，危险有害因素分布如下：

	序号
	场所
	事故类型
	危险有害因素

	
	XXX车间（厂房十）
	火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害。
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.岗位员工劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

物的因素：

1.车间内使用的电气设备、线路不满足防爆要求；

2.设备设施使用维护不良；

3.私拉乱接电线，电器元件破损未处理，用电设施未接地，未安装漏保装置；

4.反应釜制造、安装不合格，造成物料泄露；

5.各种易燃物料没有按规定存放、处理，且消防设施不全或维护不善；

6.设备接地不完善；

7.蒸汽管道放置位置不合理，烫伤员工；

8.蒸汽管道泄漏，蒸气或热水烫伤员工；

9. 蒸汽管道未做保温处理，缺少防烫伤警示标志。

环境因素：

1.作业现场采光、照明不足；

2.安全通道不畅通；
3.现场通风不良；

4.设备设施布置不合理。

管理因素：

1.员工安全意识淡薄，现场管理混乱。

2.管理制度不完善、动火作业未审批；

3.现场安全工作巡视不到位；

4.安全、技术组织和措施不当，安全保护措施失效、人员误操作等。

	
	厂房一至厂房九
	火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害。
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.岗位员工劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

物的因素：

1.车间内甲类防火分区的电气线路不防爆；

2.设备设施使用维护不良；

3.私拉乱接电线，电器元件破损未处理，用电设施未接地，未安装漏保装置；

4.各种易燃物料没有按规定存放、处理，且消防设施不全或维护不善；

5.物品摆放不规范；
6.设备的危险部位没有防护设施。

环境因素：

1.作业现场采光、照明不足；

2.安全通道不畅通；
3.设备设施布置不合理。

管理因素：

1.员工安全意识淡薄，现场管理混乱。

2.管理制度不完善、动火作业未审批；

3.现场安全工作巡视不到位。

4.安全、技术组织和措施不当，安全保护措施失效、人员误操作等。

	
	储罐区

（包括卸车区）
	火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击。
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.操作人员站立位置不当，被车撞击；

2.岗位员劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

物的因素：

1.储罐区内使用不防爆的的电气设备；

2.设备设施使用维护不良；

3.私拉乱接电线，电器元件破损未处理，用电设施未接地，未安装漏保装置；

4.各种管道阀门没有维护保养，导致泄漏；

5.罐区防雷设施不完善、未检测合格；

6.储罐的液位计失灵。

环境因素：

1.安全通道不畅通；

2.卸车位置布置不合理。

管理因素：

1.员工安全意识淡薄，现场管理混乱；

2.管理制度不完善、动火作业未审批；

3.现场安全工作巡视不到位；

4.安全、技术组织和措施不当，安全保护措施失效、人员误操作等。

	
	办公楼、宿舍
	火灾、触电
	人的因素：
1.乱拉接临时线；

2.违章动用明火、乱扔烟蒂；

物的因素：

1.配电箱、照明等电气设备若选型不当、电气设备老化、电气线路短路、电气设备接地措施缺陷或发生故障，操作人员误操作可产生电气火花、电弧，可能造成可燃物质的燃烧；

2.电线老化；

3.办公室内涉及可燃物如使用的办公用纸等，遇到明火、高热点火源，可能引发火灾。

环境因素：

1.气温高可燃物遇明火、高热点火源；

2.可燃物范围内存在焊接等明火作业。

管理因素：

1.人员监管和巡查不到位；

2.管理制度缺失；

3.无消防设施或消防设施不全；

4.员工安全意识淡薄，缺乏安全意识，自我保护能力差。

	5
	机电房
	火灾、机械伤害、触电、物体打击、容器爆炸
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.岗位员工劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

3人员操作失误；作业人员未佩戴绝缘工具；

4.未确认断电和验电进行测试。

设备设施因素：

1.压力容器的安全附件未定期检测，安全附件失效；

2.起重设备未定期维护、保养，未定期检测；

3.设备的危险部位没有防护设施；

4.无漏电保护开关、PE接地；带电体裸露；线路绝缘层坏损；

5.电气操作工具绝缘电阻不符合要求，未定期校验或失效。

环境因素：

1.作业区有雨水；

2.作业现场光线不足。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.操作人员未参加培训就安排上岗；

2.人员无证上岗。

	6
	设备房
	火灾、爆炸、锅炉爆炸、机械伤害、触电、灼烫、物体打击
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.岗位员工劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

3人员操作失误；作业人员未佩戴绝缘工具；

4.未确认断电和验电进行测试。

设备设施因素：

1.锅炉未进行维护保养，未定期检测，安全附件失效；

2.设备的危险部位没有防护设施；

3.天然气管道阀门故障。

环境因素：

1.作业区有雨水；

2.作业现场光线不足。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.操作人员未参加培训就安排上岗；

2.人员无证上岗。

	7
	配发电房
	触电、火灾
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.岗位员工劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

3人员操作失误；作业人员未佩戴绝缘工具；

4.未确认断电和验电进行测试。

设备设施因素：

1.无漏电保护开关、PE接地；带电体裸露；线路绝缘层坏损；

2.电气操作工具绝缘电阻不符合要求，未定期校验或失效；

3.地面无绝缘垫；

4.堆放易燃杂物；

5.防止小动物措施不足，缺少挡鼠板或不严密，窗户无窗纱。

环境因素：

1.作业区有雨水；

2.作业现场光线不足。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.操作人员未参加培训就安排上岗；

2.人员无证上岗。

	8
	消防泵房
	火灾、机械伤害、触电
	人的因素：

1.操作人员违章操作；

2.岗位员工劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

3人员操作失误；作业人员未佩戴绝缘工具；

4.未确认断电和验电进行测试。

设备设施因素：

1.设备的危险部位没有防护设施；

2.无漏电保护开关、PE接地；带电体裸露；线路绝缘层坏损；

3.电气操作工具绝缘电阻不符合要求，未定期校验或失效；

环境因素：

1.作业区有雨水；

2.作业现场光线不足。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.操作人员未参加培训就安排上岗；

2.人员无证上岗。

	9
	甲类仓库一、二、三
	火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、触电、灼烫、车辆伤害
	人的因素：

①现场人员站位不当，货物撞击伤害；

②作业人员劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

设备设施因素：

①物品堆垛不稳固；

②仓库内电气线路老化，电器元件破损无处理；

③仓库内进行明火作业，如焊接等。

环境因素：

①道路标示不清；

②路面设置不合理，搬运货物时遮挡作业人员视线。

管理因素：

①管理制度、操作规程不完善；

②作业安全检查不全，未即时发现作业人员的不安全行为；

③人员培训不到位，无证上岗。

	10
	仓库一
	物体打击、火灾、车辆伤害、触电
	人的因素：

①现场人员站位不当，货物撞击伤害；
②作业人员劳保用品穿戴不规范；精神状态或身体状况不适合进行作业。

设备设施因素：

①物品堆垛不稳固；
②仓库内电气线路老化，电器元件破损无处理；

③仓库内进行明火作业，如焊接等。

环境因素：

①道路标示不清；

②路面设置不合理，搬运货物时遮挡作业人员视线。

管理因素：

①管理制度、操作规程不完善；

②作业安全检查不全，未即时发现作业人员的不安全行为；

③人员培训不到位，无证上岗。

	11
	厂区
	车辆伤害
	人的因素：

1.指挥不当；

2.司机违章驾驶、超速驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶；

3.其他作业人员站立在车辆通道上；

设备设施因素：

1.车况不良；

2.车辆安全装置有缺陷，带病驾驶；

环境因素：

1.道路标示不清；

2.道路不平或路面有行走障碍物，造成车辆倾翻；

3.道路设置不合理，搬运货物时遮挡作业人员视线。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.作业安全检查不全，未即时发现作业人员的不安全行为；

3.人员培训不到位，无证上岗。

	12
	消防水池
	淹溺
	人的因素：

1.酒后上岗；

2.擅自靠近或进入消防水池。

设备设施因素：

1.水池边无护栏或护栏破损。

环境因素：

1.未设置警示标志；

2.环境昏暗。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.作业安全检查不全，未即时发现作业人员的不安全行为；

3.人员培训不到位。

	13
	应急池
	淹溺、中毒和窒息
	人的因素：

1.擅自靠近或进入应急池。

设备设施因素：

1.水池边无护栏或护栏破损。

环境因素：

1.未设置警示标志；

2.环境昏暗。

管理因素：

1.管理制度、操作规程不完善；

2.作业安全检查不全，未即时发现作业人员的不安全行为；

3.人员培训不到位。


2事故风险分析
	事故类型
	发生事故的可能性
	危害后果
	影响范围

	火灾
	可能性小，完全意外
	1.损坏着火物品。

2.损坏存放着火物品建筑物的构造，甚至坍塌。

3.产生大量烟雾致使附近人员中毒或呛死。

4.造成极大的负面社会影响。

5.可能导致群死群伤。
	厂房一至十、甲类仓库一/二/三、储罐区、仓库一，设备房、办公楼、消防泵房等。影响范围包括本公司和周边相邻企业。

	爆炸
	很不可能
	1.损坏设备设施、建（构）筑物，甚至坍塌。

2.可引发火灾。

3.造成极大的负面社会影响。

4.可能导致群死群伤。
	厂房十、甲类仓库一/二/三、储罐区、厂房一至九内使用危险化学品的场所。

影响范围包括本公司和周边相邻企业。

	锅炉爆炸
	很不可能
	1.设备设施、建筑物被破坏，甚至坍塌。

2.周边员工出现伤亡。
	设备房及设备房周边的建筑物。影响范围包括本公司和周边相邻企业。

	容器爆炸
	很不可能
	1.设备设施、建筑物被破坏。

2.周边员工出现伤亡。
	影响范围一般在公司区域内。炸飞的物件可飞出厂外。

	中毒和窒息
	可能性小，完全意外
	人员中毒、死亡。
	集中在使用有毒有害危险化学品的场所、受限空间内。影响范围一般在公司区域内。

	触电
	可能，但不经常
	电击会使人觉得全身发热、发麻，肌肉发生不由自主的抽搐，逐渐失去知觉，如果电流继续通过人体，将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤，直到停止呼吸，心脏活动停顿而死亡。
	公司区域内使用到电气设备场所，配电房、办公室、车间等其他用电的场所。影响范围一般在公司区域内。

	机械伤害
	可能，但不经常
	会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的情况是工作部件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。
	公司内使用机械设备的场所，影响个体人身安全。

	物体打击
	可能，但不经常
	引起个别人员受伤、甚至死亡。
	集中在仓库、设备检维修周围，影响个体人身安全。

	高处坠落
	可能，但不经常
	引起个别人员受伤、甚至死亡。
	影响个体人身安全。

	淹溺
	可能性小，完全意外
	引起个别人员受伤、甚至死亡。
	影响个体人身安全。

	车辆伤害
	可能，但不经常
	厂区道路机动车辆可能造成撞伤、挂伤、碾压等，且有可能产生次生、衍生事故，如火灾，均有人造成人员伤亡的严重危害后果。
	集中在公司厂区道路、车间、仓库、储罐卸车区，影响个体人身安全。

	灼烫
	可能，但不经常
	人员受伤。
	影响个体人身安全。


3事故风险评价
风险评估方法
依据LEC定量评价法：D=LEC
式中：D－风险值；
Ｌ－发生事故的可能性大小；
Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ－发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别按照下述表格确定：
1）事故发生的可能性（Ｌ）
	分数值
	事故发生的可能性
	分数值
	事故发生的可能性

	10
6
3
1
	完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
	0.5
0.2
0.1
	很不可能
极不可能
实际不可能


2）暴露于危险环境的频繁程度(E)
	分数值
	频繁程度
	分数值
	频繁程度

	10
6
3
	连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次
	2
1
0.1
	每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露


3）发生事故产生的后果(C)
	分数值
	可 能 出 现 的 结 果

	
	经济损失（万元）
	伤亡人数

	100
	200以上
	死亡10-29人、重伤50人以上

	40
	100-200
	死亡3-9人、重伤10-49人

	15
	50-100
	死亡1-2人、重伤3-9人

	7
	10－50
	一次重伤1-2人

	3
	1-10
	多人轻伤

	1
	1以下
	少量人员轻伤


4）危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：
	D值
	危险程度

	>320
160-320
70-160
20-70
〈20
	极其危险，不能继续作业
高度危险，需立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受

	注：D>70的危险源为重大安全风险。


风险等级大小由风险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和后果严重程度（C）的组合决定。
对公司生产安全过程中的危险、有害因素辨识，事故风险分析及评价过程汇总如下表：

作业危险性等级划分表

	作业

场所
	危险危害因素
	分数值
	危险等级

	
	
	L
	E
	C
	D=L×E×C
	

	甲类仓库一、二、三
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	中毒和窒息
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	3
	1
	1
	3
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	厂房十
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	中毒和窒息
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	3
	1
	1
	3
	稍有危险，可以接受

	
	起重伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	高处坠落
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	厂房一～九
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	
	中毒和窒息
	0.5
	3
	7
	10.5
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	起重伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	高处坠落
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	储罐区（含卸车区）
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	中毒和窒息
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	高处坠落
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	仓库一
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	车辆伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	办公楼、宿舍
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	机电房
	火灾
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	容器爆炸（压缩空气储罐）
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	设备房
	火灾
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	锅炉爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险，需要注意

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	灼烫
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	物体打击
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	配发电房
	触电
	3
	6
	1
	18
	稍有危险，可以接受

	
	火灾
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险，需要注意

	消防泵房
	火灾
	0.5
	6
	3
	18
	稍有危险，可以接受

	
	机械伤害
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	触电
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	厂区
	车辆伤害
	3
	6
	1
	18
	稍有危险，可以接受

	消防水池
	淹溺
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	应急事故池
	淹溺
	1
	3
	3
	9
	稍有危险，可以接受

	
	中毒和窒息
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受


分析结果：

（1）甲类仓库一、二、三的“火灾、爆炸”、“中毒和窒息”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
（2）厂房十的“火灾、爆炸”、“中毒和窒息”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
（3）厂房一～九的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

（4）储罐区（含卸车区）的“火灾、爆炸”、“中毒和窒息”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
（5）仓库一的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
（6）办公楼、宿舍的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
（7）机电房的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。
（8）设备房“火灾、爆炸”、“锅炉爆炸”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

（9）配发电房的“火灾”其危险等级是“一般危险，需要注意”。

本公司应引起重视，工作中严格落实相应安全技术措施和安全管理措施，加强员工事故防范和应急演练的培训，降低事故发生的风险。

（2）其它危险有害因素其危险程度为“稍有危险，可以接受”，应注意防范，加强管理，尽可能降低事故风险。
4结论和建议

通过分析本公司的生产、储存实际情况以及安全生产管理情况、现有事故风险防控与应急措施情况，进行了系统的危险有害因素辨识。辨识结果如下：

本公司在生产、储存过程中存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、压力容器爆炸、锅炉爆炸、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、淹溺。其中火灾、爆炸是主要的危险有害因素。
按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本公司的生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。

综上所述，本公司事故风险的危险程度总体来说是“一般危险”，其风险在可接受范围内，但应引起重视，工作中严格落实相应安全技术措施和安全管理措施，加强员工事故防范和应急演练的培训。
建议：要加大安全投入费用，按实际要求配备齐全应急物资，按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。并且，公司应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

XXX有限公司

生产安全事故应急资源调查报告
编制单位：XXX有限公司

编制日期：2021年10月22日

目  录
11单位内部应急资源


42企业外部应急资源


53应急资源差距分析




1单位内部应急资源
1.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

公司成立了应急预案编制小组，为我公司生产安全事故及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。
1.2注意在资金上投入

我司每年均按照规范要求，投资足额的安全生产资金，用于购买了应急救援器材和宣传材料等。

1.3强化应急救援演练

为了提高应对生产安全事故的处置能力，经常性组织演练活动，处置火灾事故及其他演练活动。

1.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。
1.5内部应急物资装备
表1-1应急物资装备一览表
	序号
	应急物资装备名称
	数量
	存放位置
	管理责任人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	


1.6内部应急队伍
针对本公司可能发生的生产安全事故，成立内部应急救援指挥部，其应急组织体系如下图：


本企业应急指挥部可设在办公楼的办公室内，由总指挥和副总指挥全权负责。生产安全事故应急救援指挥系统实行替补原则，应急指挥部总指挥因故不能履行职责的，由副总指挥替补，确保随时到位，实施指挥。本公司各应急部门、机构或人员的联系方式见下表。
表1-2企业应急人员联系方式一览表

	序号
	部门
	职务
	姓名
	职位
	部门
	联络电话1

	企业24小时值班电话：XXX

	1
	应急指挥部
	总指挥
	
	
	
	

	2
	
	副总指挥
	
	
	
	

	3
	
	副总指挥
	
	
	
	

	4
	
	指挥部成员
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	应急抢险组
	组长
	
	
	
	

	27
	
	副组长 
	
	
	
	

	28
	
	组员
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	现场救护组
	组长
	
	
	
	

	37
	
	副组长
	
	
	
	

	38
	
	组员
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	警戒疏散组
	组长
	
	
	
	

	46
	
	副组长
	
	
	
	

	47
	
	组员
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	通信联络组
	组长
	
	
	
	

	52
	
	副组长
	
	
	
	

	53
	
	组员
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	后勤保障组
	组长
	
	
	
	

	58
	
	副组长
	
	
	
	

	59
	
	组员
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	

	65
	其他组
	预备人员
	
	
	
	

	66
	
	预备人员
	
	
	
	

	67
	
	预案人员
	
	
	
	

	68
	
	预备人员
	
	
	
	


2企业外部应急资源

一旦发生生产安全事故可通知并请求周边企业进行协助，如果事故超出了企业可以控制的范围，则需联系应急管理局启动上一级的应急预案。外部关联单位应急通讯联系如下表2-1、表3-2所示：

表2-1外部关联单位应急通讯联系表

	序号
	报警对象
	联络电话

	1
	火警
	119

	2
	急救
	120

	3
	报警
	110

	4
	气象
	12121

	5
	XXX应急管理局
	

	6
	XXX应急管理局
	

	7
	XXX供水公司
	

	8
	XXX供电局
	

	9
	XXX市场监督管理局
	

	10
	XXX市场监督管理局
	

	11
	XXX中心卫生院
	

	12
	XXXXXX专职消防队
	


表2-2周边企业应急通讯联系表

	序号
	周边企业
	方位
	（安全）负责人
	联络电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


本企业距离XX医院约6km，距离XXX医院约30km，紧急情况下可在15min内将受伤人员送至XXX中心卫生院就医，或在40min内将受伤人员送至XXX中心医院就医；最近的消防队是XXXXXX专职消防队，距离约4.5km，紧急情况下消防车可在10min以内达到事故现场。
3应急资源差距分析
通过对本公司现有生产安全事故应急资源的调查分析可知，应急物资基本满足本公司的生产安全事故的抢险救援需求。本公司成立应急指挥中心、应急救援小组、配备应急救援物资，包括消防器材、防护器材等，用于本公司自身力量能控制和消除的生产安全事故，超出公司应急救援能力范围外的生产安全事故将上报相关上级主管部门（单位），借助政府的应急资源进一步处置和控制。

部门负责人





总指挥





第一发现人





必要时拨打119、110、120





必要时拨打119、110、120


应急管理局





各应急救援小组





事故现场





生产安全事故发生





报警：事故现场第一发现人员应立即报告部门负责人，现场人员立即进行自救，防止事故影响扩大。





接警：部门负责人接警后，立即到现场确认，判断警情响应级别，报告总指挥





信息


反馈





否





是





启动应急预案





预警





应急人员到位





信息传递





应急资源调配





信息收集与分析





应急救援





扩大应急





相关人员赶赴现场





现场应急抢险





医疗救护





人员撤离





现场监测评估





专家支持





事态控制





否





是





应急增援





应急恢复





现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





应急结束





总结评审





现场警戒





信息发布





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、120





紧紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119





紧紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、120、119





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





紧急情况下





应急扩大





抢险救援





警戒疏散





医疗救护





报告现场负责人





初步紧急处置








发现人员





报告应急指挥部





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告当班组长








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告总指挥、119、120





紧急情况下





紧急情况下





应急扩大





抢险救援





警戒疏散





医疗救护





报告现场负责人





初步紧急处置








发现人员





报告应急指挥部








副总指挥








总指挥





警


戒疏散


组





应急抢险


组





通信联络


组





后勤保障组


组





现场


救


护


组








应急指挥部








应急


管理


办公室








